|  | Nummer: |  |  |  | ### BETRIEBSANWEISUNG gem. GefStoffV | Betrieb: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Motorenöle auf Mineralölbasis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Achtung | - Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Gesundheitsgefährdung durch gebrauchte Motorenöle: Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Haut reizen. Ständiger Hautkontakt vor allem mit gebrauchten Motorenölen kann zu Hautveränderungen führen, aus denen Hautkrebs entstehen kann. - Motorenöle können die Haut entfetten und bei häufigem Hautkontakt zu Hautentzündungen führen. Reizungen und allergische Reaktionen sind möglich. Bei Einatmen von Sprühnebeln: Schwindel und Kopfschmerzen möglich. - Bei Erwärmung über den Flammpunkt oder beim Versprühen ist die Bildung zündfähiger Gemische möglich. Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Ruß und Crackprodukte! Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. - Bildung von Öl-Dämpfen und -Nebeln vermeiden. Von Zündquellen fernhalten, z. B. Schweißen, Flexen! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! - Produktreste von der Haut entfernen! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! - Ölgetränkte Putzlappen nicht in die Taschen der Arbeitskleidung stecken! Stark verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. - Augenschutz: Genaue Bezeichnung - Handschutz: Bei längerem Hautkontakt: Genaue Bezeichnung (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank) - Atemschutz: Bei Auftreten von Aerosolen / Ölnebeln: Kombinationsfilter A__P2 (braun-weiß) Genaue Bezeichnung - Hautschutz: Laut Hautschutzplan (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Bei Auslaufen/Verschütten großer Mengen: Ölbindemittel, gegebenenfalls Ölsperren verwenden! Vorsicht! Rutschgefahr durch ausgelaufene Lösung! - Produkt ist brennbar. Geeignete Löschmittel angeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. - Nach Augenkontakt: Ausreichend unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Ausreichend mit Wasser spülen. Keine Verdünner! - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Keine Hausmittel. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. - Ersthelfer heranziehen. #### Notruf: 112 - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Reste nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten und nicht mit anderen Stoffen vermischen. - Ölgetränkte Putzlappen in verschließbaren Behältern aus nichtbrennbarem Material sammeln. Genaue Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |