|  | Firma: |  | Betriebsanweisung | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
|  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
|  | Automatisierter Externer Defibrillator (AED) |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | • AED geben bei Kammerflimmern über zwei Klebeelektroden einen Elektroschock in Höhe von meist mehr als 1 000 Volt Spannung und 10 Ampere Stromstärke in sehr kurzer Zeit (ca. 5 bis 20 Millisekunden) ab, • bei unsachgemäßer Bedienung des AED kann es durch Kontakt oder leitende Verbindung zu den Klebeelektroden zu Stromunfällen kommen, • AED sind in der Regel nicht explosionsgeschützt ausgeführt, • AED können zu falschen Analyseergebnissen kommen, wenn die Analyse von außen gestört wird (z. B. starke elektromagnetische Felder). |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | • Anwendung sollte durch die betrieblich bestellten Ersthelfer/innen erfolgen. • Anwendung des AED nur bei festgestelltem Herzkreislaufstillstand, • Anweisungen des AED nach dem Einschalten beachten und befolgen, • Kleidung und Brustbehaarung entfernen, Oberkörper ggf. trocknen, • Elektroden an vorgesehener Stelle fest aufkleben (ggf. Medikamentenpflaster entfernen), • während der Analyse der Herzströme durch den AED Patienten/in nicht berühren, • bei Schockabgabe Patienten/in nicht berühren, • keine Anwendung des AED in explosionsgefährdeter Umgebung, • bei Nässe Patienten/in auf trockene Unterlage legen. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |
|  |  | • bei jeglichen Störungen umgehend die beauftragte Person (Herr/Frau .................... ) informieren, • bei Störungen während des Einsatzes Gerät aus und nochmals einschalten, • bei anhaltenden Störungen während des Einsatzes Wiederbelebung unbedingt fortsetzen und Gerät nicht weiter verwenden. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | • Eigenschutz beachten, • Ruhe bewahren und Vitalfunktionen kontrollieren, • Ersthelfer/in heranziehen und wenn nötig Wiederbelebung beginnen, • Notruf absetzen: 112 und Unfall melden. |  |  |  |  |
|  | SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
|  |  | • Klebeelektroden nach Einmalgebrauch oder nach Verfalldatum im Hausmüll entsorgen bzw. austauschen, • Batterie nach Verbrauch bzw. Ablauf fachgerecht entsorgen und ersetzen, • AED nach Vorschrift regelmäßig warten bzw. prüfen lassen, • Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit des AED regelmäßig kontrollieren, • nach Einsatz des AED die beauftragte Person (s.o.) informieren. |  |  |  |  |
|  | FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |