|  | Nummer: |  |  |  | ### BETRIEBSANWEISUNG gem. GefStoffV | Betrieb: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dieselmotor-Emissionen (DME) # Dieselmotor-Emissionen (DME) sind die Abgase von Dieselmotoren. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahr | - Dieselmotor-Emissionen können Krebs erzeugen! - Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege reizen. - Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Benommenheit) möglich. Bei höheren Konzentrationen Atem- und Herz-Kreislaufstillstand möglich. - Kohlenmonoxid kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen und das Kind im Mutterleib schädigen! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (Fenster und Türen öffnen)! Unnötiges Laufenlassen der Motoren, starkes Beschleunigen und Anfahren unter Vollgas verboten! - Wartezeiten mit laufendem Motor vermeiden, Motor erst unmittelbar vor dem Losfahren anlassen, beim Tanken Motor ausstellen! Verwendung aufsteckbarer mobiler Dieselpartikelfilter für Straßenfahrzeuge! IN GANZ ODER TEILWEISE GESCHLOSSENEN ARBEITSBEREICHEN: - Zur Verminderung der DME: - Auspuff an Abgasabsauganlage anschließen! - technische Lüftung vorsehen / einschalten! Nach Kontakt mit Dieselruß Hände und Gesicht gründlich reinigen! - Atemschutz: Je nach Konzentration Partikelfiltermaske P2 oder P3 und entsprechenden Maskentyp verwenden. Genau bezeichnen! Achtung ggf. Messungen - Die Partikelfilter bieten keinen Schutz gegen Kohlenmonoxid! - Einatmen von Dieselmotoremissionen vermeiden! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Motor ausschalten, Personen aus dem Gefahrenbereich bringen und lüften. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. Ggf. Schockbekämpfung und Herz-Lungen-Wiederbelebung. - Ersthelfer heranziehen. #### Notruf: 112 - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Beim Entfernen von Rußablagerungen das Eindringen von rußhaltigen Stoffen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden. Sachgerecht entsorgen. hier Behälter angeben |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |