|  | Nummer: | # M3 |  | ### Betriebsanweisung | Betrieb: | # Musterbetrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  | # 05/17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Abrichthobelmaschine |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  | # Musterbereich |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten mit der Abrichthobelmaschine |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr schwerer Körperverletzungen bis hin zu Verlust von Gliedmaßen - Einzugsgefahr in die Hobelmesserwelle - Wegfliegende und zurückschleudern von Werkstücken - Gehörschädigung durch Lärm - Elektrische Gefährdung - Brandgefährdung durch Holzstäube - Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenstaub |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. - Benutzung erst ab einem Alter von 18 Jahren. - Die Schutzeinrichtungen müssen wirksam sein. - Maschine nur mit wirksamer Absaugung betreiben. - Splitter, Späne und Abfälle mit Hilfsmitteln entfernen. - Bei Arbeitsunterbrechung Maschine abschalten. - Gleichmäßigen Messerüberstand mit Lehre einstellen. Hobelmesser vor dem Einbau entfetten. Befestigungsschrauben nur mit zugehörigem Werkzeug in der Reihenfolge von der Mitte nach außen anziehen. - Beim Einsetzen der Messer auf max. 1,1 mm Schneidenüberstand achten. - Einspannbreite von nachschleifbaren Streifenhobelmessern mit kraftschlüssiger Befestigung gemäß Herstellerangabe. Bei Hobelmessern ohne Angabe der Einspannbreite 15 mm nicht unterschreiten. - Abstand zwischen Schneidenflugkreis und Tischlippen höchstens 5 mm. - Nicht zum Arbeitsgang erforderliche Messerwellenteile vor und hinter dem Anschlag durch Schutzeinrichtungen, z. B. schwenkbare Messerwellenverdeckungen, Klappenverdeckungen oder Schutzbrücke verdecken. - Beim Werkstückvorschub Hände flach auf das Werkstück legen, Finger nicht spreizen. Werkstückkanten nicht umfassen. - Fügeleiste und Hilfsanschlag zum Abrichten und Fugen schmaler Werkstücke benutzen. - Kurze Werkstücke (< 40 cm) mit Zuführlade abrichten. - Enganliegende Kleidung tragen. - Gehörschutz und Fußschutz benutzen, Lärmbereiche kennzeichnen. - Hautschutzmaßnahmen gemäß Hautschutzplan durchführen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: ________________________ Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |