Nummer:

Hinweise zur Benutzung

Anlegeleitern

Datum:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Hinweise gelten für die Benutzung von Anlegeleitern |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Gefährdungen durch Absturz von der Leiter, z.B. Umkippen oder Knicken der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers - Gefährdungen durch Herabfallen von Gegenständen |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Leiter nicht als Tragegestell für den Transport schwerer Gegenstände verwenden - Vor dem Gebrauch der Leiter auf Eignung und Beschaffenheit achten - Keine schadhaften Leitern benutzen und nicht behelfsmäßig verlängern - Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen - Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht - Anlegeleitern nur auf festem Untergrund aufstellen. Leiterfüße nicht auf Kisten, Steinen, Steinstapeln, Tischen oder unbefestigtem Untergrund aufstellen - Standfläche maximal 7,0 m über Aufstellfläche - Anlegeleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen. Bei Arbeiten auf Verkehrswegen, z.B. in Türnähe oder Verkaufsbereichen, muss die Leiter gegen Umstürzen, z.B. durch eine zweite Person, gesichert werden. - Anlegeleitern müssen in der richtigen Neigung aufgestellt werden. Sprossenanlegeleitern müssen mit der Standfläche einen Winkel von etwa 70° bilden. - Anlegeleitern nur an sichere Stützpunkte legen. Glasscheiben, Spanndrähte, senkrechte Stangen, unverschlossene Türen sowie sonstige nachgebende Stellen sind keine sicheren Stützpunkte. - Die Leiter erst nach vollständigem Einrasten der Aufsetzhaken benutzen - Nicht seitlich hinauslehnen - Kippgefahr! - Keine schweren, sperrigen Gegenstände auf der Leiter transportieren. - Zum Übersteigen muss die Leiter mindestens 1 m (ca. 4 Sprossen) über die Auftrittsfläche hinausragen. - Anlegeleitern dürfen nur mit Schuhen begangen werden, die dem Fuß genügend Halt bieten. Schuhe ohne Fersenriemen sind z.B. nicht geeignet. - Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr) - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen - Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg - Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m2 Windfläche mitnehmen - Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzliche Gefahr darstellen (z. B. Gefahrstoffe, Hochdruckreiniger oder Schweißgeräte) - Anlegeleitern zusammengeklappt in senkrechter Lage längs des Körpers tragen. Die Mitnahme von Anlegeleitern auf Fahrtreppen und Fahrsteigen ist wegen der Gefahr des Verkantens und Hängenbleibens nicht zulässig. - Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Schadhafte Leitern der Benutzung entziehen und erst nach sachgerechter Reparatur wieder benutzen. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Leitern müssen Zeitintervall hier eintragen (Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich nach den Betriebsverhältnissen. Dies kann bei andauerndem, unter Umständen mit hoher Beanspruchung verbundenem Einsatz der Leitern eine tägliche Prüfung bedeuten.) von einer beauftragten Person auf ordnungsgemäßen Zustand kontrolliert werden. - Leiterbeauftragter: hier Name und Telefon |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.