Nummer:

Hinweise zum Anschlagen
von Lasten

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Hinweise gelten für das Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Herabfallen der Last, z.B. durch falsches Anschlagen der Last - Verletzungen an schadhaften oder herab hängenden Anschlagmitteln - Einquetschen bzw. Einklemmen der Hände |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Auswahl der Anschlagmittel und Anschlagen der Last nur durch hierzu unterwiesene und beauftragte Personen unter Beachtung der Betriebsanleitung - Keine behelfsmäßigen Anschlagmittel verwenden - Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzschuhe, Helm) - Vor der Benutzung und während des Gebrauchs Anschlagmittels auf Mängelfreiheit kontrollieren - Vorgegebene Anschlagpunkte benutzen, Lasthaken nicht unmittelbar in die Last einhängen - Nur Lasthaken mit funktionsfähiger Aushängesicherung benutzen! - Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten - Anschlagmittel gegen Beschädigung schützen, z.B. Kantenschutz verwenden, wenn sie über scharfe Kanten gelegt werden - Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten! - Nicht zwischen Last und Wand stehen - Den Schwerpunkt der Last beachten - Anschlagmittel so aufbewahren, dass sie gegen ungewollte Lageänderungen gesichert sind ( z.B. durch hoch hängen des leeren Hakengeschirrs) und gegen Witterungs- und andere schädigende Einflüsse geschützt sind |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht benutzt werden und sind zu entsorgen. - Mängel an den Anschlagmitteln sind dem Vorgesetzten mitzuteilen. |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte Personen mit notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.