Tätigkeit

- Gefahren durch Abstürzen, Herabfallen der Last oder von Teilen.

- Quetsch- und Scherstellen beim Bewegen der Hebebühne.

- Selbstständige Bedienung nur, wenn die Person mindestens 18 Jahre alt ist, unterwiesen, ihre Befähigung nachgewiesen hat und beauftragt wurde.

- Bei Arbeiten mehrerer Personen ist ein Aufsichtsführender zu bestimmen.

- Die Hebebühne bestimmungsgemäß verwenden, die Betriebsanleitung ist zu beachten.

- Die Hebebühne standsicher aufstellen, keine Quetsch- und Scherstellen zur Umgebung.

- Sicherungen gegen Verkehrsgefahren treffen (z.B. Absperrungen, Sicherungsposten)

- Hebebühne nicht über die zulässige Belastung belasten.

- Bei allen Bewegungen der Hebebühne keine anderen Personen gefährden.

- Lastaufnahmemittel nicht betreten, nicht in Schwingungen versetzen, nicht darauf mitfahren.

- Täglich vor jeder Inbetriebnahme Funktionsprobe durchführen.

Festgestellte Mängel melden.

Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen.

Hebebühne gegen irrtümliches Benutzen sichern..

- Ersthelfer heranziehen.

- Notruf:

- Unfall melden.

- Unfallanzeige erstellen.

- Reparatur nur von fachkundigen hiermit beauftragten Personen.

- Hebebühne bei Instandhaltungsarbeiten gegen unbeabsichtigtes Absinken sichern.

- Bei Hydraulikbühnen die Füllstandsmengen regelmäßig kontrollieren.

- Hebebühnen nach der ersten Inbetriebnahme in Abständen von längsten einem Jahr durch Sachkundige prüfen lassen..

Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

Anwendungsbereich

Arbeiten mit Hebebühnen

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

1 von 1

Seite:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt ausschließlich nur für das Bedienen der Hebebühne

Typ:   Nifty 120T der Firma Bertram.