Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahren bestehen aufgrund bewegter Maschinenteile, Werkzeuge und 
Werkstücke sowie Feinstaub. Fehlende bzw. mangelhafte 
Schutzvorrichtungen stellen eine Gefahr dar.

Holzbearbeitungsmaschinen dürfen von Jugendlichen nur zu 
Ausbildungszwecken benutzt werden.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Vor Arbeitsbeginn Zustand und Ausrüstung der Maschinen auf 
augenscheinliche Mängel untersuchen und die Funktionstätigkeit der 
Schutzeinrichtungen prüfen.

Tragen Sie die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung 
(Augenschutz, Gehörschutz, enganliegende Arbeitskleidung).

Verwenden Sie nur einwandfreies Werkzeug.

Bei kleinen und schmalen Werkstücken sind mechanische 
Zuführeinrichtungen, Einspannvorrichtungen oder 
Schiebestöcke/-hölzer zu benutzen.

Nicht im Eingriff befindliche Werkzeugbereiche sind abzudecken 
(Schutzhaube, Spaltkeil).

Bandsägen sind mit einem Schutz gegen Herausschlagen gerissener 
Sägebänder zu versehen.

Der Standplatz an der Maschine muß frei von 
Stolperstellen/Hindernissen und Abfällen sein.

Bei Werkzeugwechsel ist auf die zulässige Schnittgeschwindigkeit zu 
achten.

Wenn erforderlich: Schnittwinkelgeschwindigkeit einstellen und 
Schutzvorrichtung nachstellen.

Eine ausreichende Absaugeinrichtung muß vorhanden sein.

Das Rauchen, Essen und Trinken ist am Arbeitsplatz verboten.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Festgestellte Mängel sind, nach dem Sichern der Maschine, sofort dem 
Vorgesetzten zu melden.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

Ersteller

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

Bei Unfällen Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte 
Gliedmaßen im Plastikbeutel mitgeben, verletzte Gliedmaßen 
ruhigstellen, Schockbekämpfung), den Unfall melden und die 
Unfallstelle absichern.

NOTRUF: 112      Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten.

Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer hinzugezogen werden. 
Nach der Erste-Hilfe-Leistung ist eine Eintragung in das Verbandbuch 
vorzunehmen.

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen 
durchgeführt werden.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum: