Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

Elektrische Anlagen

Anwendungsbereich

Arbeiten an freigeschalteten Anlagen

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Datum:

Nr.:

1 von 2

Seite:

Ersteller

Für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind besondere Fachkenntnisse erforderlich.
Diese Arbeiten dürfen daher nur von unterwiesenen Elektrofachkräften oder unter ihrer Leitung oder Aufsicht durchgeführt werden.

- Körperdurchströmungen können zu Verkrampfungen, Herzkammerflimmern, Herzstillstand und inneren Verbrennungen führen.

- Verbrennungsgefahr durch Lichtbogenbildung bei Kurz- oder Erdschlüssen.

- Brandgefahr durch unzulässige Erwärmung der elektrischen Betriebsmittel.

Mit den Arbeiten an elektrischen Anlagen darf erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsregeln ordnungsgemäß angewendet worden sind:

Freischalten

- Schaltpläne einsehen und sich über den Aufbau und Schalteinrichtungen informieren.

- Sicherheitsrelevante Einrichtungen nur nach Rücksprache mit der hierfür verantwortlichen Person vornehmen.

- Sichtbare Trennstrecken schaffen.

- Bei Kondensatoren muss die Entladezeit abgewartet werden.

Bei Gruppenarbeit Meldung der Freischaltung abwarten. Das Fehlen der Spannung darf nicht als Freischaltung gewertet werden.

Gegen Wiedereinschalten sichern

- Schalter mechanisch verriegeln (z.B. durch Schlösser).

- Sicherungseinsätze herausnehmen.

Verbotszeichen VS 1 nach DIN 40008-2 anbringen.

Spannungsfreiheit feststellen

- Nur Spannungsprüfer benutzen, die für die Spannung auch geeignet sind.

- Die Funktion des Spannungsprüfers testen.

- Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle feststellen.

Ist das Kabel/die Leitung zur Arbeitsstelle hin eindeutig zu identifizieren, darf auch an der Ausschaltstelle gemessen werden.

Erden und Kurzschließen

- Das Erden und Kurzschließen ist an Anlagen mit Nennspannungen über 1 kV erforderlich.

- Die Erdungs- und Kurzschließeinrichtung muss entsprechend dem auftretenden Kurzschlussstrom dimensioniert sein.

Die Vorrichtung immer zuerst mit dem Erder verbinden.

Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Unter Spannung stehende Teile müssen durch hinreichend feste und zuverlässig angebrachte Abdeckungen gegen zufälliges Berühren geschützt werden.

Bei unvorhergesehenen Ereignissen sind die Maßnahmen mit dem Vorgesetzten abzustimmen.

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

2 von 2

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

- Erste Hilfe leisten. Verbrennungen mit Wasser kühlen, bei fehlender Atmung und fehlendem Puls sofort Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten.

- Liegt kein Atem- und Kreislaufstillstand vor, ist der Verunglückte in die stabile Seitenlage zu bringen.

- Unfall melden. Notruf:

- Vorgesetzte und Sicherheitsfachkraft informieren.

Prüffristen nach BGV A2 einhalten.