Betriebsanweisung Nr.: 01/2018

Gem. §14 GefStoffV

| Baustelle/Tätigkeit: |  | Druckdatum: 08.01.2018 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Bohren in asbesthaltigen Putzen ###### Asbest kann beim Menschen erfahrungsgemäß ###### bösartige Geschwülste verursachen. |  | Asbestfasern! |
|  | ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |
| Bei dem Bohren in Asbesthaltige Putze entsteht asbesthaltiger Staub, der beim Einatmen zu ernsten Gesundheitsschäden wie Asbestose oder Krebserkrankungen führen kann. |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
| Arbeitsaufnahme nur nach arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen. Arbeitsbereich durch Verbotszeichen „Zutritt verboten, Asbestfasern“ kennzeichnen und gegen unbefugtes Betreten absperren. Bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen Hände immer gründlich reinigen. Bauwerksöffnungen im Arbeitsbereich geschlossen halten. Zum Auffangen von Bruchstücken entlang der Gebäudeaußenwand Folie auslegen. Platten abschnittsweise mit Staubbindemittel besprühen und anschließend möglichst bruchfrei demontieren. Demontierte Platten, Bruchstücke und sonstige kontaminierte Abfälle umgehend in Big-Bags einlagern. Arbeitsplatz sauber halten, bei Pausen Fensterbretter absaugen oder feucht abwischen! Nach Abschluss der Arbeiten Oberflächen und Gerüstbeläge mit Industriestaubsauger der Staubklasse „H“ absaugen, Fensterbretter und Fensterrahmen außen besonders sorgfältig reinigen.Wischwasser kann in die Kanalisation geschüttet werden. Vor Aufhebung der Kennzeichnung und Absperrung Arbeitsstätte noch mal visuell auf Asbestrückstände prüfen. Augenschutz: Bei bohren Schutzbrille tragen Atemschutz: Halbmaske mit Partikelfilter P2 (weiß) oder partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 vorhalten. Körperschutz: Einwegschutzanzug mit CE-Kennzeichnung der Kategorie III Typ 4 –5 vorhalten. |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRENFALL |  |  |  |
| Bei der Schadensbeseitigung persönliche Schutzausrüstung tragen. Störungen an Einrichtungen zur Stauberfassung bzw. Staubniederschlagung unverzüglich dem Vorgesetzten melden. Beschädigte Abdichtungen sind dem Aufsichtsführenden schnellstmöglich zu melden und - zumindest provisorisch - sofort abzudichten. Verunreinigte Flächen und Arbeitsgeräte sofort reinigen! |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |
| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Ersthelfer/Sanitäter auf Asbestgefährdung hinweisen. Unbefugte fernhalten. Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Gegebenenfalls Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Neben der üblichen Hautreinigung mit Wasser und Seife sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Ersthelfer: Marita Knabe, Steffan Bednarsky Zuständiger Arzt: Krankenhaus Clausthal Unfalltelefon: 112 |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |

Asbestzementabfälle weder werfen noch schütten, zerkleinern oder schreddern. Nicht in Mülltonne oder Bauschutt werfen.

Asbest- Abfälle wie Asbestzementplatten, kontaminierte Kleinteile, kontaminiertes Material ( Befestigungen, Wischlappen, sowie

Schutzkleidung) und Staubsaugerinhalte direkt am Entstehungsort in PE-Säcke oder Big-Bags sammeln und verpacken,

Produktreste / Abfälle ggf. befeuchten. Vor dem Schließen der Big-Bags obere Lage satt mit Staubbindemittel besprühen.

Beim Verschließen die enthaltene Luft nicht herausdrücken. Abfallsack mit Aufkleber kennzeichnen:

"Achtung, enthält Asbest!". Staub aus Staubsaugern nicht umfüllen, sondern gemäß Bedienungsanleitung des Gerätes

staubfrei entsorgen. Transport und Beseitigung des Abfalls erfolgen durch zertifizieren Entsorgungsfachbetrieb.

Abfälle nicht vermischen.

Datum:

Nächster

Überprüfungstermin:

________________________

Unterschrift:

Dezernatsleitung