|  | Firma: |  | Betriebsanweisung | Datum: 26.09.2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: Hausmeister |  | Tätigkeit: Rasenmähen mit Aufsitzrasenmäher | Unterschrift: |  |  |
|  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
|  | Maschinen und Arbeitsverfahren |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | -Gefahren durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper. -Gefahren durch scharfe Werkzeuge. -Gefahren durch Lärm. -Gefahren durch Abgase. -Gefahren durch elektrischen Strom. |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | -Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. -Die GUV-Regel „Gärtnerische Arbeiten“ (GUV-R 2109) sowie die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten. -Sicherheitsschuhe und Gehörschutz tragen. -Benzolfreien Sonderkraftstoff und zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden. -Beim Betanken nicht rauchen. -Beim Arbeiten ist ein Sicherheitsabstand zu anderen Personen einzuhalten. -Beim Fahren außerhalb der Pflegeflächen, ist das Mähwerk abzuschalten. -Mähgeräte dürfen nur transportiert werden, wenn der Motor abgestellt und das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. -Vor dem Verlassen des Mähers ist der Motor still zu setzen. -Vor Arbeitsbeginn sind Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. -Der Betrieb des Rasenmähers ohne Grasfangkorb bzw. ohne Prallschutz ist unzulässig. -An Böschungen quer zum Hang mähen. Bei Mäharbeiten am Hang geeignete Mäher auswählen bzw. geeignete Hilfsmittel verwenden. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |
|  |  | -Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen. -Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillstehendem Schneidwerkzeug durchführen. -Stillstand nachlaufender Teile abwarten. -Vor Arbeiten am Schneidwerkzeug ist der Zündkerzenstecker, bei elektrisch betriebenen Rasenmähern der Netzstecker zu ziehen. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sämtliche Verletzungen behandeln lassen. Erste–Hilfe–Leistungen im Verbandsbuch eintragen. Das Verbandsbuch befindet sich: Ersthelfer: Verbandskasten: Arzt: Rettungsleitstelle: Betriebsleitung informieren. |  |  |  |  |
|  | SACHGERECHTE ENTSORGUNG,Instandhaltung |  |  |  |  |  |
|  |  | -Regelmäßig die Funktionen und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. -Erforderliche Instandsetzungen, Wartungen bzw. Reparaturen sind fachgerecht auszuführen. -Bei der Wartung und Instandhaltung ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten. |  |  |  |  |
|  | FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |
|  |  | Verletzungen, Erkrankungen und Sachschäden. |  |  |  |  |