Nummer: 								Betrieb:

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV

Bearbeitungsstand:

- Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Schwefelsäure für Batterien |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Gefahr | - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenverletzungen. Führt zu schlecht heilenden Wunden. - Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen. - Einatmen der Dämpfe kann zu einem tödlichen Lungenödem führen. - Säuredämpfe können Zahnerosion hervorrufen. - Reagiert mit Laugen unter Wärmeentwicklung, Spritzgefahr! - Reagiert mit Wasser unter Wärmeentwicklung, Spritzgefahr! - Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Beim Verdünnen dem Wasser zugeben, nie umgekehrt. - Verspritzen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Verschmutzte Gegenstände und Fußboden sofort mit viel Wasser reinigen! - Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen! - Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! lt. Hautschutzplan - Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! - Benetzte/verunreinigte Kleidung sofort wechseln! - Augenschutz: Korbbrille! Genaue Angabe - Handschutz: Genaue Bezeichnung (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank) - Hautschutz: Laut Hautschutzplan (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) - Körperschutz: bei Spritzgefahr z. B. Umfüllen: Kunstoffschürze! - Atemschutz: Säurehaltige Gase nicht einatmen / Kombinationsfilter B-P2 (grau/weiß) verwenden |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |  |  |
|  | - Bei Auslaufen größerer Mengen den Arbeitsplatz verlassen! Mit säurebindendem Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen. Reste mit Wasser wegspülen! - Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe! Brandbekämpfung nur mit persönlicher Schutzausrüstung! Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. - Nach Augenkontakt: Ausreichend unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Die Haut mit viel Wasser und Seife reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. Ggf. Schockbekämpfung und Herz-Lungen-Wiederbelebung. - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Keine Hausmittel. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. - Ersthelfer heranziehen. #### Notruf: 112 - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | - Nicht in Ausguß oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln in: Angabe Behälter und Ort |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |