Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Austausch von Batterien

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Austausch von Batterien |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Elektrische Gefährdung - Verätzung durch Batteriesäure |  |
| ### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Austausch von Batterien nur durch unterwiesene Mitarbeiter - Batterien an- oder abklemmen, wenn kein Strom fließt. - Für den Ausbau zuerst die Klemme vom Minuspol trennen und dann vom Pluspol. - Für das Entnehmen und Einsetzen größerer Batterien Hebehilfen und Lastaufnahmemittel verwenden. - Nach dem Einsetzen zuerst den Pluspol anklemmen, und die Schutzkappe anbringen. Dann den Minuspol anklemmen. - Batterie befestigen. - Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten und Funkenbildung vermeiden. - Schutzbrille, säurebeständige Schutzhandschuhe und Schutzschuhe tragen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Achtung!!! Elektrisch leitfähigen Kontakt zwischen Plus- und Minuspol verhindern (Kurzschlussgefahr). - Bei Feuer Pulverlöscher benutzen. Kein Wasser! |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltungsarbeiten nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |