Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

BAUSTELLENKREISSÄGE

ANWENDUNGSBEREICH

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahren für Mensch

Ungeprüfte Maschinen. Nichtbenutzen von Schutzeinrichtungen. Mangelhafte 
Sägeblätter (rissig, verformt, angebohrt, mit Brandflecken). Entfernen von Splittern, 
Spänen usw. aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes. Gefahr durch wegfliegende 
Teile oder Abfälle. Gefahr von Schnittverletzungen durch Sägeblatt.

Standort nicht eben, keine Standsicherheit für Mensch und Maschine, Kippgefahr 
Maschine, Umknicken Beschäftigter.

Gefahren für Umwelt

Lärmbelästigung beim Betreiben der Baustellenkreissäge Lärmpegel > 85 dB (A).

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Aufstellungsort:Untergrund muß ausreichend tragfähig und eben sein für Mensch 
und Maschine. Im Umkreis von mindestens 2,0 m darf sich kein 
Beschäftigter aufhalten. Lagerplatz für bearbeitetes Material 
bereithalten.

Standplatz beim Arbeiten seitlich vom Gefahrbereich wählen.

Betrieb:			Erforderliche Hilfseinrichtungen benutzen, wie Winkelanschlag, 
Parallelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock 
(Schiebestock verwenden, wenn der Abstand zwischen 
Parallelanschlag und Sägeblatt weniger als 120 mm beträgt)

Sägeblätter nach dem Ausschalten nicht durch seitliches 
Gegendrücken abbremsen.

Vor dem Verlassen des Bedienungsstandes die Maschine ausschalten

Vorbereitung:		Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen oder Zeichen des 
Herstellers gekennzeichnet sind.

Lärmarme Sägeblätter benutzen. Beschädigte Sägeblätter 
aussortieren.

Für Material und Arbeitsgang geeignetes Kreissägeblatt verwenden:

	Flachzahn für Rohzuschnitt in Faserrichtung

	Wechselzahn für Massivholz, in und quer zur Faserrichtung

	Wechselzahn für furnierte Platten und Massivholz quer zur 
Faserrichtung

	Hohl-Trapez-Zahn für beschichtete Platten.

Auf richtige Anbringung und Einstellung der Schutzhaube achten, 
Sägeblatt bis auf Schneidstelle verdecken.

Spaltkeilabstand vom Kreissägeblatt so gering wie möglich einstellen 
(Abstand kleiner 8 mm, bei alten Maschinen kleiner 10 mm).

Spaltkeil ca. 2 mm unter der höchsten Sägezahnspitze einstellen.

Tischeinlage auswechseln, wenn beiderseits der Schnittfuge ein Spalt 
von > 5 mm vorhanden ist.

Ersteller

Seite 1 von 3

Nr:

Datum:

Reinigung:	Nicht mit der Hand Splitter, Späne usw. aus dem Bereich des 
laufenden Sägeblattes entfernen.

Organisatorische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	Einweisung bei Erstaufnahme der Tätigkeit anhand der Betriebsanleitung und 
Betriebsanleitung.

	Betriebsanweisung zum Umgang mit Gefahrstoffen beachten, für Buchen- und 
Eichenholzstaub beim Umgang mit den entsprechenden Holzarten.

	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung veranlassen nach BG Grundsatz G 
20 "Lärm" und G 44 "Buchen- und Eichenholzstaub" wenn diese Materialien 
verwendet werden.

	Beschäftigungsbeschränkungen

Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und wenn 
es die Berufsausbildung erfordert an Tischkreissägemaschinen arbeiten. 
Jugendliche unter 16 Jahre dürfen nicht an den Maschinen beschäftigt werden.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	Schutzhelm mit Kinnriemen und Sicherheitsschuhe S3 oder S5 nach DIN EN 345.

	Schutzkleidung gegen Erfaßtwerden von sich bewegenden Teilen. Ärmel müssen 
durch Verstellbarkeit an den Körper eng anliegend zu machen sein.

	Gehörschutz. Korbbrille nach DIN EN 166 Codezahl 4 für Grobstaub benutzen.

	Mundschutz bei Staubentwicklung.

	Achtung!		Keine Schutzhandschuhe benutzen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Maßnahmen bei Störungen

Bei Störungen, die die Betriebssicherheit beeinträchtigen, Betrieb sofort einstellen 
und Vorgesetzten informieren! Maschine erst nach Störungsbeseitigung und 
Freigabe wieder in Betrieb nehmen.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: Pulver-, Schaumlöscher oder Wasser im 
Sprühstrahl (kein Vollstrahl). Alarmplan beachten.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

	Maschine abschalten.

	Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen entsprechend der Art des Unfalles.

	Rettungskette einhalten.

	Einfache lebensrettende Sofortmaßnahmen, Alarmierung:

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:

Rettungsleitstelle:

Arzt:	Siehe Aushangpflichtige

Ersthelfer:	Informationen

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

Ersteller

Seite 2 von 3

Nr:

Datum:

Instandhaltungsmaßnahmen

Allgemein:			Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur von einem Sachkundigem 
durchführen lassen, der vom Unternehmer beauftragt ist und nur bei 
abgeschalteter Maschine und abgezogenem Netzstecker.

Wartung:		Entsprechend der Wartungsvorschriften des Herstellers. Späne 
regelmäßig entfernen und im Spänesammelbehälter entsorgen. 
Maschine zum Arbeitsende reinigen. Beim Reinigen der Maschine 
Schutzhandschuhe tragen.

Prüfung:		Mindestens einmal jährlich und bei Bedarf durch Sachkundigen prüfen 
lassen auf Elektrosicherheit mit schriftlichem Nachweis.

Sachgerechte Entsorgung

Abfälle/Reste sind in beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäßen zu 
sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zu 
übergeben.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 3 von 3

Nr:

Datum: