| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nummer: |  |  | ### Betriebsanweisung | Betrieb: |  |  |  |  |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Befüllung von Reifen |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Befüllung von Reifen (Reifen/Großreifen für LKW usw. mit einteiligen Felgen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Durch den hohen Druck beim Befüllen können Reifen zerplatzen und weggeschleudert werden. Personen die von weggeschleuderten Reifen oder Teilen getroffen werden, können lebensgefährlich verletzt werden. - Bei Reifenplatzern besteht die Gefahr von Gehörschädigungen wie z.B. des Trommelfells. - Umkippende und rollende schwere Reifen können Quetschungen hervorrufen. - Belastung der Wirbelsäule beim Reifentransport. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Schwere Reifen müssen von mindestens zwei Personen mit Transportmitteln bewegt werden. Das Rollen ist nicht erlaubt. Einrichtungen gegen Umfallen müssen verwendet werden bei Reifendurchmesser >1,5m oder >200kg. - Beim Befüllen muss der Reifen formschlüssig sicher befestigt sein! Mit Befüllkäfig, Felgenwächter, formschlüssig an der Reifenmontiermaschine bei Zulässigkeit gem. Herstellerunterlagen, am Fahrzeug. - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! - Den richtigen Befülldruck wählen und einhalten. - Bei manueller Befüllung langsam Befüllen und Pausen einlegen. - Der Befüllschlauch muss mindestens 2,5m lang sein. Beim Befüllen müssen alle Personen mindestens 2,5m von dem Reifen entfernt sein und sich in einem sicheren Bereich aufhalten. - Die notwendige Persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen: Hier angeben welche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: ________________________ Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |