Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Brückensäge

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Schneiden von Naturstein und Betonwerksteinen mit Brückensägen |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Quetschgefahr - Verletzungsgefahr bei Auf- und Abbänkarbeiten - Schnittverletzungen - Absturzgefahr - Werkzeug- und Gesteinssplitter - Lärm- und Staubentwicklung - Feuchtarbeit - Laserstrahlung an der Messeinrichtung |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Einsatz von lärmarmen Sägeblättern (z.B. Sandwichblätter). - Schutzhaube und Spritzschutz verwenden. - Nicht bei laufender Maschine im Gefahrbereich aufhalten. - Automatikbetrieb der Säge nur mit vollständiger Bereichssicherung. - Geeignete Hebehilfen beim Auf- und Abbänken verwenden. - Schnittreste nur bei Maschinenstillstand entfernen. - Nicht in den Laserstrahl blicken. - Hautschutzmittel verwenden. - Gehörschutz, Schutzbrille, Staubmaske, Schutzgummistiefel, Schürze und Schutzhandschuhe tragen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Maschine abschalten und den Vorgesetzten verständigen. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Sicheren Standplatz bei hochgelegenen Arbeiten einnehmen. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen - Schmieröl und Ölbinder sachgemäß in hier Behältnis mit Kennzeichnung angeben entsorgen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |