| Firmenlogo |  | ## BETRIEBSANWEISUNG für den Einsatz von Persönlichen Schutzausrüstungen nach BG-Regel „Benutzung von Schutzhandschuhen“ (BGR 195) | Stand 15.11.2012 ______________ Unterschrift |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ART DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG |  |  |  |  |
|  | Chemikalienschutzhandschuhe (CSH) |  |  |  |
| SCHUTZZIELE |  |  |  |  |
|  | Verhinderung von Gefährdungen durch Kontakt der Hände mit Gefahrstoffen Verhinderung von Gefährdungen durch Hautkontakt mit biologischen Arbeitsstoffen Verhinderung von allgemeinen Verschmutzungen der Hände |  |  |  |
| AN- UND ABLEGEN |  |  |  |  |
|  | Handschuhe vor dem Anlegen auf Materialveränderungen, Beschädigungen und Undichtigkeiten prüfen. Gebrauchte CSH aus hygienischen Gründen nicht mit dem Mund aufblasen. CSH nur mit sauberen und trockenen Händen anziehen. Vor dem Anziehen Ringe, Armbänder usw. ablegen. Fingernägel dürfen keine Gefahr für CSH darstellen. Beim Anlegen überdehnen vermeiden. Stulpenrand der CSH umschlagen, um mögliches Einfließen von Flüssigkeit zu verhindern. Vor dem Ausziehen kontaminierte CSH je nach Gefahrstoff mit Papiertüchern abwischen oder unter fließendem Wasser abspülen. Die Herstellerinformation gibt Hinweise zu möglichen Reinigungsmitteln und Methoden der Dekontamination. Beim Ablegen nicht mit kontaminierten Fingern die Handschuhinnenseite berühren, insbesondere wenn die CSH wiederverwendet werden sollen. |  |  |  |
| EINSATZ UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen den in der Gefahrstoff-Betriebsanweisung festgelegten CSH benutzen. Bei der Arbeit darauf achten, dass die CSH nicht durch Stiche oder Schnitte beschädigt und dadurch unbrauchbar werden. Der Gefahrstoffkontakt darf die in der Gefahrstoff-Betriebsanweisung festgelegte Tragedauer nicht überschreiten. Nach längeren Tragezeiten innen schweißfeuchte CSH gegen ein neues Paar austauschen. Mit kontaminierten CSH keine Türklinken, Telefone, Tastaturen usw. berühren, die üblicherweise ohne Handschuhe angefasst werden. Zur Weiterverwendung vorgesehene CSH zum Trocknen des Innenteils offen aufhängen. Nach Tätigkeiten mit CSH Hände waschen, abtrocknen und mit Hautpflegemittel eincremen. |  |  |  |
| VERHALTEN BEI MÄNGELN |  |  |  |  |
|  | Überlagerte oder brüchig gewordene CSH nicht verwenden. CSH mit augenscheinlichen Mängeln nicht einsetzen. Kontaminierte und stark verschmutzte CSH nicht verwenden. |  |  |  |
| LAGERUNG, REINIGUNG UND PFLEGE |  |  |  |  |
|  | CSH in einem belüfteten Raum, in der Originalverpackung, geschützt vor Sonneneinstrahlung, UV-Licht und Wärmequellen lagern. CSH in allen erforderlichen Größen bereithalten. |  |  |  |