Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Gefahrstoffbezeichnung

CHLOR

Produkt:

Desinfektionsmittel  für Trink- und Brauchwasser

gelb-grün

Farbe:

unter Druck verflüssigtes Gas

Form:

stechend

Geruch:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Datum:

Nr.:

1 of 3

Seite:

Ersteller

Gefahren für den Menschen

Chemische Charakteristik: Chlor AGW: 1,5 mg/m³.

Chlor wird über den Atemtrakt in den Körper aufgenommen, in geringem Maße auch über die Haut. Die Ausscheidung erfolgt hauptsächlich als Chlorid über die Niere. Nach Einatmen bildet Chlor bei Kontakt mit den Schleimhäuten, und in der Lunge durch Reaktion mit Wasser Salzsäure, unterchlorige Säure und aktiven Sauerstoff. Die unterchlorige Säure verursacht Gewebsschädigungen. Die Schäden bleiben jedoch nach dem Einatmen toxischer Konzentrationen auf die Atemwege und die Lunge beschränkt. Inhalation von etwa 3-6 ppm führt zur Reizung aller Schleimhäute mit Husten und Tränenfluss, bei längerer Einwirkung auch zu Bluthusten und Atemnot bzw. Erstickungserscheinungen und Zyanose. 5-15 ppm verursachen dieselben Symptome in kürzerer Zeit. Nach 3-7 Stunden Latenzzeit kann sich danach eine Pneumonie, seltener ein Lungenödem entwickeln. Hohe Konzentrationen (über 50 ppm) wirken dosisabhängig schnell letal  (Glottisödem, Atemstillstand). Als Spätfolgen nach schwerer Vergiftung können Degradationsveränderungen der Lunge, Emphysen usw. auftreten. Flüssiges Chlor wirkt stark ätzend auf die Haut unter Bildung von Erosion und Ulzeration. Wirkt reizend bis ätzend an den Augen nach direktem Kontakt. Erblindungsgefahr!

Gefahren für die Umwelt

Gas ist giftig, umweltgefährlich, ein unter Druck verflüssigtes Gas, gelb-grün, riecht stechend, wassergefährdend, nicht brennbar, fördert jedoch die Verbrennung. Dämpfe schwerer als Luft.

Chlor ist eines der reaktivsten Elemente. Kann mit reduzierenden, organischen und alkalischen Stoffen heftig reagieren. Feuchtes Chlor wirkt korrosiv und reagiert mit nahezu allen Metallen unter Entzündung, wenn diese fein verteilt sind. Gefährliche Reaktionen zum Teil unter Entzündung mit gesättigten und ungesättigten Kohlenwasserstoffen, Ammoniak, Aminen, Bromwasserstoff, Fluor, Kohlenmonoxid, Silanen, Phosphin, Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff und Wasserstoff möglich. Bildet mit Wasser Salzsäure. Wirkt schädigend (giftig) auf Fische und Mikroorganismen. Bakterizide Wirkung.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Datum:

Nr.:

2 of 3

Seite:

Ersteller

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Für gute Be- und Entlüftung auch im Bodenbereich sorgen. Augenspüleinrichtung muss in der Nähe des Arbeitsbereichs vorhanden sein mit Kennzeichnung der Stelle. Feuerlöscher der Brandklasse ABC aufstellen und Standort kennzeichnen. Warnzeichen „Warnung vor giftigen Stoffen", „Zutritt für Unbefugte verboten" nach UVV BGV A8 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" deutlich erkennbar und dauerhaft am Lager- und/oder Aufstellraum anbringen.

Ab-/Umfüllen:	Zur Gasentnahme Behälter aufrecht stellen und gegen Umfallen sichern. Nur solche Ausrüstungen verwenden, die für den Stoff, den vorgesehenen Druck und die Temperatur geeignet sind, ggf. Inertgasspülung für die Anlagen. Ventil langsam öffnen. Frei von Öl und Fett halten. Ein Eindringen von Fremdstoffen in den Behälter ist zu vermeiden.

Transport:  	Schutzkappen und Blindmuttern fest aufschrauben. Druckgasbehälter sind bei der Beförderung auf Fahrzeugen so zu verstauen, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder ihre Lage verändern können. ADR/RID-Einstufung: Klasse 2, Code 2TC, UN-Nr. 1017, Gefahrzettel: 2.

Lagerung:	Druckgasbehälter nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Entfernt lagern von: starken Wärmequellen, Zündquellen. Sonnenbestrahlung schützen. Getrennt lagern von: brennbaren und leicht entzündlichen Stoffen.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen veranlassen nach BG-Grundsatz G 26 „Atemschutzgeräte".

Prüfung Anlagen und Geräte:

- Lüftung und Absaugung: tägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Absauganlagen.

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

- TRG 280 „Betreiben von Druckgasbehältern".

- TRGS 514 „Lagern sehr giftiger und giftiger Stoffe in Verpackungen und ortsbeweglichen Behältern" in Bezug auf Lagermenge und Zusammenlagerung.

Beschränkungen für Beschäftigte:

- Beschäftigung Jugendlicher erlaubt, soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist, ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und der Luftgrenzwert unterschritten wird. Beschäftigung von werdenden und stillenden Müttern verboten, wenn der Grenzwert überschritten ist.

- Gasflaschen sind so zu lagern oder aufzubewahren, dass nur sachkundige Personen Zugang haben.

Aufbewahrung Persönliche Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Zusatzinformationen beachten von und in:

Informationen, Verarbeitungshinweise des Herstellers oder Lieferers.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:	Vor dem Umgang wasserunlösliches Hautschutzpräparat (fetthaltige Hautschutzcreme), nach dem Umgang erst Flüssigreiniger, dann viel Wasser zur Reinigung, nach der Reinigung fetthaltige Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz:	Handschuhe nach DIN EN 374 bei Gefahr des direkten Hautkontakts benutzen aus: Naturlatex, Fluorkautschuk. Beim Flaschentransport Lederhandschuhe verwenden. Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten.

Atemschutz:	Filtergerät (Vollmaske) mit Gasfilter Typ E2, Kennfarbe gelb, beim Umgang mit Chlorgas (bei offener Probenahme, Reparaturarbeiten, unkontrollierten Betriebszuständen, Störungen) verwenden.

Augenschutz:	----

Körperschutz:	Schutzkleidung chemikalienbeständig tragen.

Fußschutz:	Sicherheitsschuhe S3 nach DIN EN 345 tragen.

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112	D-Arzt:	Siehe „Aushangpflichtige

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer:	Informationen"

Vorgesetzte:				Tel.-Nr.:

NOTRUF: 0-112,  Ersthelfer:

Verhalten im Gefahrfall

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Datum:

Nr.:

3 of 3

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit  und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gas selbst brennt nicht. Möglichst Ventil schließen. Zündquellen entfernen. Bei Umgebungsbränden Behälter aus geschützter Position gründlich mit Sprühwasser kühlen, möglichst aus der Gefahrenzone bringen. Erwärmung führt zu Drucksteigerung, Berstgefahr. Weiträumig absperren.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Möglichst Flaschen schließen unter Benutzung eines umluftunabhängigen Atemschutzgeräts. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.

Nach Hautkontakt:	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen (siehe Hautschutz). Mit sterilem Verbandsmaterial abdecken. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (15 min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	-----

Nach Einatmen:	Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Bei Atemstillstand oder -unregelmäßigkeit Atemspende bzw. Gerätebeatmung (Sauerstoff) veranlassen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Symptomatische Behandlung.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten.

Druckgasflaschen an Hersteller zurück.

Abfallschlüssel nach AVV:	Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem

Abfallbezeichnung:	EAK ist branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.