Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV

Bearbeitungsstand:

- Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Dieselkraftstoff |  |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
| Gefahr | - Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Haut und Augen reizen. Vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsstörungen) möglich. - Beim Verschlucken kann Dieselkraftstoff in die Lunge gelangen und zu einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung führen. - Krebserzeugende Wirkung von Dieselkraftstoff wird vermutet! - Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar. - Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). - Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |  |
| 3. Schutzmassahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | - Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen! - Kontakt mit erwärmten Oberflächen verhindern. - Behälter, die Dieselkraftstoff enthalten, nicht erwärmen! - Kraftstoffgetränkte Putzlappen in verschließbaren Behältern aus nichtbrennbarem Material sammeln. - Geeigneten Feuerlöscher (Brandklasse B) bereithalten. - Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Hautkontakt die betroffenen Körperstellen sofort reinigen. - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. - Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und Gesicht gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! - Gefäße nicht offen stehen lassen! Verunreinigte Kleidung wechseln! Kraftstoffgetränkte Putzlappen nicht in den Hosentaschen mitführen! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! - Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille! Genaue Bezeichnung - Handschutz: Genaue Bezeichnung (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank) - Hautschutz: Laut Hautschutzplan (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) |  |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | - Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Vorsicht! Rutschgefahr durch ausgelaufenen Diesel! - Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: hier vorhandenen Löscher angeben. Nicht zu verwenden: Wasser im Vollstrahl! Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! |  |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |  |
|  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Die Haut mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünnungs-/Lösemittel verwenden! - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. Ggf. Schockbekämpfung und Herz-Lungen-Wiederbelebung. - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zu trinken geben. Verschlucken kann zu Lungenschädigung führen. Krankenhaus! - Ersthelfer heranziehen. #### Notruf: 112 - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | - Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln in: Behälterangabe |  |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |