Nummer:

Hinweise zur Benutzung

Drehmaschinen

Datum:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten an Drehmaschinen. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Erfasst und aufgewickelt werden von Körperteilen, Haaren, Kleidung, Schmuck usw. durch Antrieb, Spindel, Werkzeug oder Werkstück - Verletzungen durch wegfliegende Werkstücke, Teile und Spänen - Schnitt- und Stichverletzungen durch Werkzeuge, Werkstücke und Späne - Haut- und Atemwegserkrankungen durch Kühlschmierstoffe |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanleitung des Herstellers beachten - Vor Arbeitsbeginn Maschine, Werkzeug und Spannvorrichtung auf sicheren und funktionsfähigen Zustand prüfen; auf geschlossene Schutzeinrichtungen achten - Haare durch Mütze, Haarnetz o.ä. verdecken - Eng anliegende geschlossene Arbeitskleidung mit Ärmelbündchen tragen, ggf. Ärmel nach innen aufrollen - Armbanduhr, Fingerringe, Arm- und loser Halsschmuck usw. ablegen - Handschuhe dürfen beim Drehen nicht getragen werden - Zur Vermeidung von Augenverletzungen Schutzbrille tragen - Benachbarte Arbeitsplätze nicht durch spritzenden Kühlschmierstoff, wegfliegende Späne, lange Fließspäne usw. gefährden (Aufstellwände, Vorhänge oder andere Schutzeinrichtung verwenden) - Werkstück fest im Futter einspannen und Spannschlüssel abziehen - Aus der Arbeitsspindel ragendes Stangenmaterial stets in der Schutzeinrichtung führen - Zum Werkzeugwechsel, Messen, Reinigen usw. Maschine ausschalten - Beim Drehen zwischen den Spitzen Sicherheitsdrehherz verwenden - Beim Polieren von Hand Schmirgelleinwand nicht um das rotierende Werkstück schlingen - Maschine nach Gebrauch abschalten und reinigen - Späne nur mit Gummiwischer, Pinsel, Besen oder Spänehaken (mit sicherem Griff) entfernen - Hautschutzmaßnahmen nach Hautschutzplan durchführen - Kühlschmierstoffzufuhr so einstellen, dass nur der Arbeitsbereich besprüht wird - Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen Arbeiten einstellen, Maschine gegen Weiterbetrieb sichern und den Vorgesetzten benachrichtigen - Rutschgefahr (z. B. durch Kühlmittel, Späne) beseitigen |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandsetzung nur durch beauftragte Personen mit entsprechender Fachkunde - Nach Abschluss der Arbeiten Späne im gekennzeichneten Sammelbehälter entsorgen - Für die Instandhaltung ist zuständig: ................................................................................. |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.