Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Druckluft-Tacker

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit dem Druckluft-Tacker |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Verletzungsgefahr durch herumfliegende oder abgeglittene Befestigungsmittel (Klammern), z.B. bei versehentlicher Auslösung - Gefahren durch Rückstoß - Unkontrollierte Bewegung des Werkstückes - Gefahren durch die Druckluft - Lärm |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Vor der Benutzung den einwandfreien Zustand und die Funktion z.B. auch von der Auslösesicherung überprüfen. - Erforderliche PSA (Gehörschutz, Schutzbrille und ggf. Handschutz) tragen - Geeigneten Druckerzeuger verwenden. Liegt der Betriebsdruck des Druckerzeugers mehr als 10% über dem maximalen Betriebsdruck des Tackers, sind ein Druckregelventil und Druckbegrenzungsventil einzubauen/passend einzustellen, wenn der Hersteller dies vorgibt. Schnellkupplungen, gefilterte, trockene und geölte Druckluft verwenden. - Den Betriebsdruck langsam gem. den Herstellervorgaben anpassen. - Druckschläuche außerhalb der Verkehrswege verlegen. - Der Arbeitsbereich muss frei von Lösemitteldämpfen sein. - Nur die vom Hersteller vorgesehenen Befestigungsmittel verwenden. - Arbeiten von einem sicheren Standplatz aus, ohne der Gefährdung Dritter. Geräte nicht auf Leitern verwenden. - Das Werkstück fixieren. - Den Tacker senkrecht zur Werkstückoberfläche ansetzen, nicht in den freien Raum oder auf Personen richten. - Das Gerät am Griff tragen. - Gerät vor dem Transport, zum Laden des Magazins, für Instandhaltungsarbeiten und bei längeren Arbeitsunterbrechungen von der Druckluft trennen. - Zum Arbeitsende von der Druckluft trennen und das Magazin entleeren. - Betrieb nur unter Aufsicht. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Bei Störungen von der Druckluft trennen. Vorgesetzte informieren. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. #### Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßig Schmieren und Reinigen gem. den Herstellerangaben. - Instandsetzung nur von befähigten Personen durchführen lassen. - Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. |  |

Datum:							Unterschrift:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |