Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Gefahrstoffbezeichnung

EISEN reinst durch Reduktion hergestellt Korngröße etwa 10 µ

grau

Farbe:

fest

Form:

geruchlos

Geruch:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Datum:

Nr.:

1 of 3

Seite:

Ersteller

Gefahren für den Menschen

Chemische Charakterisierung:  Eisen reinst durch Reduktion hergestellt. AGW: 1.5 mg/m³ alveolengängiger Staubanteil, AGW: allg. Staubgrenzwert: 4 mg/m³ einatembarer Staubanteil.

Wirkt reizend an nach Augen nach direktem Kontakt. Stäube bewirken nach Einatmen Reizungen an den Schleimhäuten der Atemwege. Nach Resorption großer Mengen: Herzrhythmusstörungen, Blutdruckabfall. Verschluckter Stoff bewirkt Übelkeit, Erbrechen, Durchfall.

Gefahren für die Umwelt

Stoff ist leicht entzündlich, fest, grau, geruchlos, in Wasser nicht löslich, schwerer als Wasser, brennbar, nicht wassergefährdend.

Reagiert gefährlich bzw. nicht in Kontakt bringen mit: Aldehyden, Oxidationsmitteln (u.a. Kaliumdichromat, Perchlorate, Luft, Peroxiverbindungen, Stickstoffoxide), Halogenen, Halogen-Halogenverbindungen, Säuren, Nitrylverbindungen, Fluor, Wasserstoffperoxid, Schwefelwasserstoff. Bei Verwendung großer Mengen Staubexplosion möglich.

Für gelöste Eisenverbindungen allgemein gilt: Fische: toxisch ab 0,9 mg/l bei pH 6,5-7,5; tödlich ab 1 mg/l bei pH 5,5-6,7. 50 mg/l Eisen obere Grenze für Fischleben.

Falls Eisenionen in alkalischem Milieu ausflocken, treten mechanische Schäden an

Wasserorganismen auf.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Datum:

Nr.:

2 von 3

Seite:

Ersteller

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Unter dem Laborabzug arbeiten oder örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen. Gefäße nicht offen stehen lassen. Von Flammen, offenem Licht fern halten. Augenspüleinrichtung und Feuerlöscher der Brandklasse D aufstellen und Standort kennzeichnen.

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren: geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung einer Staubentwicklung, Trichter benutzen. Gefäße vor Beginn des Umfüllens großer Mengen erden.

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Stoff nur im Originalbehälter transportieren. ADR/RID-Einstufung: kein Gefahrgut.

Lagerung:	Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Getrennt lagern von: Oxidationsmitteln. Entfernt lagern von Zünd- und starken Wärmequellen.

- Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Keine arbeitsmedizinische Vorsorge vorgeschrieben.

Prüfung Anlagen und Geräte:

- Lüftung und Absaugung: tägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Absauganlagen durch Schichtführer. Monatliche technische Prüfung der Absauganlagen.

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

Beschränkungen für Beschäftigte:

- Beschäftigung Jugendlicher erlaubt, soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist, ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und der Luftgrenzwert unterschritten wird.

Aufbewahrung persönliche Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Zusatzinformationen beachten:

- Informationen und Verarbeitungshinweise des Herstellers oder Lieferers.

Laborordnung bzw. BGR 120 „Richtlinien für Laboratorien“.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:	Für alle unbedeckten Körperteile: nach dem Arbeitsende und vor den Pausen Hautreinigung und Hautpflege betreiben.

Handschutz:	----

Atemschutz:	Staubmaske benutzen bei Auftreten von Stäuben.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 4 oder 5 gegen Staubentwicklung benutzen. Tragkörper hell/durchscheinend, dicht anliegend, mit verdeckten und gesicherten Lüftungsöffnungen.

Körperschutz:	Schutzkleidung tragen.

Fußschutz:  	Schutz- bzw. Sicherheitsschuhe nach EN 345 tragen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit  und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

Verhalten im Gefahrfall

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Datum:

Nr.:

3 of 3

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: Metallbrandpulver, trockenem Sand.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Trocken aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112	D-Arzt:	Siehe „Aushangpflichtige

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer:	Informationen"

Vorgesetzte:				Tel.-Nr.:

Nach Hautkontakt:	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen (siehe Hautschutz). Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: 	Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (10 min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	Mund ausspülen. Viel Wasser trinken lassen. Erbrechen auslösen. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen: 	Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Arzt hinzuziehen.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten.

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Abfallschlüssel nach AVV:	Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem

Abfallbezeichnung:	EAK ist branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.