Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

Anwendungsbereich

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Datum:

Nr.:

1 von 2

Seite:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt für alle Wartungs-/Reparatur-/Installationsarbeiten an elektrischen Anlagen.

Bei Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten bestehen Gefahren für Leib und Leben durch elektrischen Strom (Stromschlag).

Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die an Ihrem Arbeitsplatz erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen, z.B. Schutzbrille, Gehörschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzschuhe.

Achten Sie darauf, daß Sie durch Ihre Arbeit nicht sich selbst oder andere gefährden.

Arbeiten an elektrischen Anlagen:

1. Freischalten:

Alle Teile, an denen gearbeitet werden soll, müssen allpolig freigeschaltet werden.

- Sicherungen ziehen,

- Hauptschalter betätigen,

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung betätigen.

Ziehen von NH-Sicherungen unter Last nur mit NH-Sicherungssteckgriff mit Stulpe, Kopf- und Gesichtsschutz.

Kondensatoren ggfs. mit geeigneten Vorrichtungen entladen.

2. Gegen Wiedereinschalten sichern:

Ein irrtümlich oder unbefugtes Einschalten muß verhindert werden.

- Verbotsschild anbringen (auch in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten),

- vermerken, daß Schaltverbot besteht, wo gearbeitet wird und wer für die Arbeiten verantwortlich ist,

- Betätigungsschalter sind durch ein Schloß oder durch eine Blockiereinrichtung zu sichern.

3. Spannungsfreiheit feststellen: die Spannungsfreiheit muß an der Arbeitsstelle allpolig festgestellt werden durch z.B.

- zweipolige Spannungsprüfer oder Meßgeräte,

- fest eingebaute Meßgeräte, Signallampen oder andere geeignete Vorrichtungen.

Spannungsprüfer und ortsveränderliche Meßgeräte müssen kurz vor der Benutzung auf ihre Funktion überprüft werden.

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

2 von 2

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Bei Störungen die Arbeitsstelle sichern und den nächsten Vorgesetzten informieren.

Bei Elektrounfällen immer zuerst die Stromzufuhr unterbrechen, dann Erste Hilfe leisten.

Ausgebildete Ersthelfer für Elektrounfälle verständigen.

NOTRUF:                             Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten.

Die Unfallstelle ist abzusichern.

Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen erfolgen nur durch fachkundiges, beauftragtes Personal.