Nummer:

Betriebsanweisung

Elektroschweißarbeiten unter

erhöhter elektrischer Gefährdung

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Durchführung von Elektro-Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Bei Lichtbogen-Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung besteht ein größeres Risiko hinsichtlich elektrischer Durchströmung als bei Schweißarbeiten unter Normalbedingungen. - Erhöhte elektrische Gefährdung besteht z.B.: - wenn beim Schweißen zwangsweise mit dem Körper (z. B. angelehnt, liegend) elektrisch leitfähige Teile berührt werden, - an Arbeitsplätzen, an denen der Abstand zwischen gegenüberliegenden elektrisch leitfähigen Teilen weniger als 2 m beträgt und die Teile zufällig berührt werden können, - an nassen, feuchten oder heißen Arbeitsplätzen, an denen der elektrische Widerstand der Haut, der Kleidung oder der Schutzausrüstung erheblich herabgesetzt werden kann. |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanweisung „Elektroschweißarbeiten“ beachten - Bei Lichtbogen-Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung dürfen nur Schweißgeräte verwendet werden, die entweder mit dem neuen Zeichen oder den alten Zeichen bzw. gekennzeichnet sind - Bei Lichtbogenarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung ist zu benutzen: - isolierende Zwischenlage (z.B. Gummimatte, trockene Roste) - unbeschädigte trockene Schuhe mit isolierender Sohle - unbeschädigte trockene Schweißerschutzhandschuhe mit Stulpen (ohne Metallniete) - schwer entflammbarer Schweißerschutzanzug (in engen Räumen) - isolierende Kopfbedeckung - Das Schweißgerät nicht im „engen Raum“ aufstellen. |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Mängeln Gerät nicht benutzen und Vorgesetzten informieren - Bei Ausfall der Absauganlage Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren - Bei Mängeln an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Aufsichtsführenden informieren |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Bei Stromunfall: - Stromzufuhr unterbrechen und Verletzten aus dem Stromkreis entfernen - Bei Atem- bzw. Herzstillstand Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen, Notarzt alarmieren |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Durchführung von Instandhaltungsarbeiten nur durch beauftragtes Fachpersonal |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.