Nummer:

Betriebsanweisung

Elektroschweißarbeiten

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Durchführung von Elektro-Schweißarbeiten. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Infrarote oder ultraviolette Strahlung (Lichtbogen), Verblitzen der Augen - Funkenflug, Brandgefahr, Verbrennen der Haut - Stromschlag - Schweißen von Behältern: Gefahr durch Reste der Inhaltsstoffe! - Schweißrauche: Gesundheitsgefahr bei Schweißarbeiten an hochlegierten Werkstücken, metallischen Überzügen, Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen, Verunreinigungen durch Öle, Fette oder Lösemittelresten etc. |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Schweißarbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis einholen - Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken - Feuerlöscher Löschertyp ergänzen bereitstellen - Vor Gebrauch Schweißgenerator, Kabel, Elektrodenhalter und Masseklemme auf Mängelfreiheit prüfen - Gute Leitfähigkeit zwischen Massekabel und Werkstück herstellen - Vor Arbeitsbeginn Absaugeinrichtung einschalten und bei Bedarf nachführen - Brenner immer isoliert ablegen (mögl. Elektrodenrest entfernen) - Kabel vor Beschädigung schützen, Kabel mit isolierten Kupplungen verwenden - Schweißdrahthalter und Schutzgasschweißbrenner nicht unter den Arm klemmen und nur auf isolierende Ablagen ablegen - Schutzgasflasche sicher aufstellen und gegen Umfallen sichern - Beim Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung Betriebsanweisung „Elektrisches Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung“ beachten - Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen - Schutzschirm oder Schutzschild mit Schweißerschutzfilter benutzen, Schweißschutzhandschuhe und –kleidung tragen, auch für Schweißhelfer - Schweißgerät vor dem Kuppeln der Schweißkabel abschalten - Nach Abschluss der Schweißarbeiten Brandwache sicherstellen |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Mängeln Gerät nicht benutzen und Vorgesetzten informieren - Bei Ausfall der Absauganlage Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Bei Stromunfall: - Stromzufuhr unterbrechen und Verletzten aus dem Stromkreis entfernen - Bei Atem- bzw. Herzstillstand Wiederbelebung einleiten und Notarzt alarmieren |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Durchführung von Instandhaltungsarbeiten nur durch beauftragtes Fachpersonal - Beschädigte Isolierbacken und Schweißdrahthalter sofort auswechseln - Drahthaspeln nur im spannungsfreien Zustand wechseln |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.