Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Schweißgerät elektrisch

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Durchführung von Elektro-Schweißarbeiten |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Schweißrauche - Gesundheitsgefahr bei Schweißarbeiten an hochlegierten Werkstücken, metallischen Überzügen oder Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen, Verunreinigungen durch Öle, Fette oder Lösemittelresten etc. - Infrarote oder ultraviolette Strahlung (Lichtbogen) - Funkenflug, Brandgefahr - Stromschlag - Schweißen von Behältern: Gefahr durch Reste der Inhaltsstoffe! |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Schweißrauchabsaugung verwenden, für ausreichende Belüftung sorgen. - Bei Schweißarbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis einholen. - Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken. - Während und nach Schweißarbeiten Brandwache stellen. - Schweißdrahthalter und Schutzgasschweißbrenner nicht unter den Arm klemmen und nur auf isolierende Ablagen ablegen. - Schutzgasflasche sicher Aufstellen und gegen Umfallen sichern. - Beim Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung (z. B. in engen Räumen, Silos, feuchte Arbeitsplätze): nur besonders gekennzeichnete Schweißstromquellen benutzen (z. B. Trenntrafo), isolierende Zwischenlagen verwenden. Schweißstromquellen nicht in engen Räumen aufstellen. - Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen. - Schutzschirm oder Schutzschild mit Schweißerschutzfilter benutzen. - Schweißschutzhandschuhe und schwer entflammbare, trockene Schweißerschutzkleidung tragen; auch für Schweißhelfer. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher hier welcher Löscher bereithalten. - Regelmäßige Kontrolle der Elektrodenhalter und der elektrischen Leitungen. - Schäden und Störungen dem Vorgesetzten mitteilen. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |