Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

Betriebsmittel

Anwendungsbereich

Wärme- und Heizgeräte

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

1 von 1

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb von ortsfesten Elektrowärmegeräten und Elektroheizanlagen.

Elektrowärmegeräte und -heizungsanlagen können Brände verursachen, z.B. bei

- defekten Temperaturreglern, Temperaturbegrenzern

- Windungsschluss von Heizleitern

- Wärmestau durch Abdecken oder Verkleiden

- geringen Abständen zu brennbaren Stoffen

- defekten Sicherheitsventilen.

- Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

- Luftaustrittsöffnungen sind freizuhalten.

- Ein Sicherheitsabstand in Luftausblasrichtung von 50 cm ist einzuhalten.

- Sicherungen gegen Umfallen dürfen nicht entfernt werden.

- Heißwassergeräte müssen neben dem Temperaturregler auch mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgerüstet sein.

- Speicherheizgeräte dürfen nur mit Verkleidungen umgeben werden, wenn eine ausreichende Wärmeableitung gewährleistet ist.

- Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung sollte vorhanden sein.

Bei Gefahr sofort die Energiezufuhr abschalten.

Elektrofachkraft verständigen.

- Bei Brandschaden Anlage abschalten und Löschversuch unternehmen.

- Bei Personenschaden Durchführung von Sofortmaßnahmen.

- Rettungsdienst und Vorgesetzten verständigen.

In regelmäßigen Zeitabständen

- Oberflächen reinigen,

- Luftaustrittsöffnungen von Staub und Fasern reinigen,

- Wasserkocher entkalken,

- Sicherheitsventile betätigen.

Regelmäßige Prüfung nach BGV A2 veranlassen.