1

Einrichtung:  Institut für

Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV/TRGS 555

2	Arbeitsbereich: 		Arbeitsplatz:

Tätigkeit: Entfetten von Werkstücken			Stand:

3					Gefahrstoffbezeichnung

Aceton

(Dimethylketon, 2-Propanon)

4				Gefahren für Mensch und Umwelt

- Stoff ist leicht entzündlich.

- Acetondämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

- Dämpfe wirken mäßig, Flüssigkeit stärker reizend auf die Schleimhäute.

5			Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Für sehr gute Be- und Entlüftung des Raumes, auch im Bodenbereich, sorgen.

- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Von offener Flamme und Wärmequellen fernhalten. Funkenbildung vermeiden.

- Sind keine Augenduschen installiert, müssen Augenspülflaschen mit reinem Wasser bereitgehalten werden.

- Nur geerdete Behälter verwenden.

- Rauch- und Schweißverbot im Arbeitsraum.

- Gefäße stets dicht verschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

- Austretende Dämpfe absaugen.

- Nicht mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen sowie mit leichtentzündlichen
Feststoffen zusammenlagern.

- Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden, Dämpfe nicht einatmen.

- Unter dem Abzug arbeiten.

- Vorbeugender Hautschutz ist erforderlich.

6					Verhalten im Gefahrfall

siehe: Örtlicher Alarmplan			Techn. Notruf alarmieren!	Tel.:

Ausbreiten/Verteilen des Stoffes begrenzen!	Feuerwehr/Rettungsdienst!	Tel.: 112

Polizei alarmieren!		Tel.: 110

Vorgesetzten informieren!	Tel.:

7						Erste Hilfe

- Personenrettung unter Beachtung der Eigensicherheit.

- Erste Hilfe leisten - Unfall melden.

- Bei Personenschäden ist ein Eintrag ins Verbandbuch (GUV-I 511-1) vorzunehmen und ggf. der Durchgangsarzt aufzusuchen.

- Nach INHALATION Frischluftzufuhr, Atemwege freihalten.

- Nach Augenkontakt unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen.

- Nach Verschlucken sofort und wiederholt reichlich Wasser nachtrinken lassen.

Ersthelfer:	Hr.   				Tel.:

Erste-Hilfe-Material: DIN 13157 C	Raum:

Betriebsarzt:					Tel.:

8				Sachgerechte Entsorgung

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Besondere Anweisungen des Zwischenlagers für Chemische Abfallstoffe, Tel. 34062 beachten.

Datum:			Unterschrift Leiter der Einrichtung: