Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

Anwendungsbereich

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

1 von 1

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt für die Ergonomie am Arbeitsplatz.

Gefahr durch Handhaben von schweren Lasten

Gefahr durch körperliche Überlastung

Gefahr durch Lärm

Gefahr durch mechanische Schwingungen

Gefahr durch Zwangshaltung

Einseitige Belastungen vermeiden, möglichst beidarmig tragen.

Lasten nahe am Körper aufnehmen und absetzen.

Bei schweren Lasten Hilfsmittel einsetzen (z.B. Hebezeuge, Manipulatoren).

Arbeitsbereiche vor der Person anordnen.

Fuß- und Beinfreiheit vorsehen.

Fußstützen, insbesondere für kleinere Personen bereitstellen.

Podeste an Steh-/Sitzarbeitsplätzen anbringen.

Erforderlichenfalls Wendevorrichtungen für Werkstücke einsetzen.

Materialbereitstellung so vorsehen, daß Werkstücke greifgünstig liegen, Hilfsmittel zum Greifen kleiner Werkstücke vorhanden sind, Rumpfdrehungen unter Last vermieden werden, Kraftaufwand zum Entnehmen/Weglegen gering ist und ausreichender Bewegungsraum bleibt.

Mechanische Schwingungen sind durch schwingungsarmes Aufstellen von Maschinen, schwingungsgedämpfte Fahrersitze und ebene Fahrbahnen zu mindern.

Transportgutbehälter so vorsehen, daß leichtes Entnehmen möglich ist.

Hub- und Neigegeräte einsetzen, um gebeugte Körperhaltung zu vermeiden.

Bei Gefahr Maschine abschalten.

Im Brandfall keine Aufzüge benutzen.

Unverzüglich den Vorgesetzten informieren.

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort (Blutungen stillen, verletzte Körperteile ruhigstellen, den Verletzten beruhigen).

Vorgesetzte informieren.

Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer:

Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

Reparaturen nur durch die vom Unternehmer beauftragten, sachkundigen Personen durchführen lassen.

Zum Sammeln von Altölen stehen Behälter im Öllager bereit.

Verspannungen und Haltungsschäden