Nummer:

Betriebsanweisung

Flüssiggasverwendung

Musterbetrieb

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Verwendung von Flüssiggas (Propan, Butan) als Energieträger zum Erwärmen, Heizen o.ä.. |  |  |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  |  | - Akute Brand- und Explosionsgefahr - Gesundheitsgefährdung durch Abgase - Berührung heißer Teile |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Regelmäßig visuelle Kontrolle der gesamten Anlage (Schlauch etc.) - Nur passende Reduzierventile verwenden - Nicht unter Erdniveau verwenden - Feuerlöscher der Brandklasse C bereithalten - Bei Arbeiten an heißen Teile - Schutzhandschuhe verwenden - Hilfswerkzeug verwenden - Nur in gut belüfteten Räumen einsetzen (Kohlenmonoxidgefahr) |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen und Undichtigkeiten (z. B. Gasgeruch, Ausströmgeräuschen) sofort Absperrventile abschließen - Bei Gasgeruch in Gebäuden zusätzlich: Fenster und Türen öffnen, keine Elektroschalter betätigen, offene Feuer löschen, nicht telefonieren, nicht rauchen, Haus verlassen - Bei Bränden in der Nähe von Gasflaschen oder –tanks diese möglichst kühlen - Bei Betriebsstörungen Fachfirma rufen |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - In Notfällen: Feuerwehr unter 112 rufen und Gaslieferanten/Versorgungsunternehmen benachrichtigen |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Flüssiggasanlagen dürfen nur von Fachfirmen installiert, geändert und erstmalig in Betrieb genommen werden. - Bei längerer Außerbetriebnahme sind die Ventile beginnend vom Behälterabsperrventil über Hauptabsperreinrichtungen bis hin zu den Geräteabsperreinrichtungen zu schließen. - Bei Wiederinbetriebnahme sind die Ventile in gleicher Reihenfolge zu öffnen. |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | - Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.