|  | Firma: TU-Clausthal |  | Betriebsanweisung |  | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Tätigkeit: Arbeiten mit der Motorsense |  | Unterschrift: |  |  |
|  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |
|  | Freischneider |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit Freischneidern |  |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich! ▪ Gefahren durch rotierende, scharfe Werkzeuge (Schnittverletzungen)! ▪ Gefahren durch wegschleudernde Teile! ▪ Gefahren durch Lärm! ▪ Gefahren durch Abgase! ▪ Gefahren durch Hand-Körpervibrationen! |  |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz: Gesichtsschutz: Augenschutz: Körperschutz: Fußschutz: Handschutz: |  | Gehörschutz tragen! Gesichtschutz tragen! Schutzbrille tragen (zusätzlich zum Gesichtsschutz)! Geschlossene Arbeitskleidung tragen! Sicherheitsschuhe tragen! Schutzhandschuhe tragen! |  |  |  |
|  |  | Verhaltensweise: ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! ▪ Freischneider dürfen nur von eingewiesenen Personen bedient werden! ▪ Personen unter 18 Jahren dürfen Freischneider nur zu Ausbildungszwecken und unter fachkundiger Aufsicht bedienen! ▪ Personen unter 15 Jahren dürfen generell nicht mit Freischneidern arbeiten! ▪ Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen verwenden und nicht rauchen! ▪ Benzolarme Sonderkraftstoffe verwenden! ▪ Vor Arbeitsbeginn: Tragegurt auf Körpermaße einstellen, Werkzeuge und Schutzeinrichtungen überprüfen!! ▪ Beim Starten ist das Gerät fest abzustützen! ▪ Maschine mit beiden Händen führen! ▪ Auf sicheren Stand achten! ▪ Beim Schneiden auf Fremdkörper achten und diese entfernen! ▪ Sicherheitsabstand einhalten (min. 5m, im öffentlichen Bereich min. 15m)! Bei Bedarf eine zweite Person zum Halten eines Schutzschildes einsetzen, um Verletzungen von Personen oder Beschädigung von Sachen zu vermeiden. ▪ Maschine nur mit Werkzeugschutz transportieren!! ▪ Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten! |  |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Beim Beseitigen von Störungen Maschine abstellen und warten bis Werkzeug steht! ▪ Beim Arbeiten am Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen! |  |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort! Rettungswagen/Arzt rufen! Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen! Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! ▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |  |  |  |  |
|  | FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung! ▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis! |  |  |  |  |  |