Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

für GasschweißgeräteSchneidbrenner

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Gasschweiß-/Brennschneidearbeiten |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Brand- und Explosionsgefahr, Funkenflug - Schweißrauche - Gesundheitsgefahr bei Schweißarbeiten an hochlegierten Werkstücken, metallischen Überzügen oder Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen, Verunreinigungen durch Öle, Fette oder Lösemittelresten etc.. - Infrarote oder ultraviolette Strahlung (Lichtbogen) - Schweißen von Behältern: Gefahr durch Reste der Inhaltsstoffe! |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Schweißrauchabsaugung verwenden, für ausreichende Belüftung sorgen - Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher bereithalten. - Bei Schweißarbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis einholen. - Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken. - Während und nach Schweißarbeiten Brandwache stellen. - Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen. - Zünden: Sauerstoffventil öffnen, dann das Brenngasventil. - Schließen: Brenngasventil schließen, danach das Sauerstoffventil. - Bei Arbeitsunterbrechung Flaschenventile schließen. - Gasschläuche sicher befestigen und gegen Beschädigung (z. B. Knicken) schützen. - Gasflaschen vor dem Umfallen sichern, vor übermäßiger Wärmeeinwirkung, Schlagen, Stößen, Erschütterungen usw. schützen. - Sauerstoffleitung und –armaturen sind fett- und ölfrei zu halten. - Brenner nicht in geschlossenen Behältern ablegen. - Ablage- und Aufhängevorrichtungen benutzen. - Schweißen von Hohlkörpern  Entlastungsventil. - Schutzschirm oder Schutzschild mit Schweißerschutzfilter benutzen, Schweißschutzhandschuhe und trockene, fettfreie, schwer entflammbare Schweißerschutzkleidung tragen; auch für Schweißhelfer. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Bei Beschädigung am Druckminderer, Manometern usw. nicht weiterarbeiten! - Im Brandfall: Flaschenventil schließen! Löschen mit Pulverfeuerlöscher - Ausströmen von unverbranntem Gas  Ventile schließen, Raum lüften |  |

Seite 1 von 2

| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. INSTANDHALTUng |  |  |
|  | - Reinigung verschmutzter Armaturen mit Seifenwasser! - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

Seite 2 von 2