1			Einrichtung:

Betriebsanweisung gemäß § 9 BetrSichV

2Arbeitsbereich:				Arbeitsplatz:

Tätigkeit:		Sägen							Stand:

3					Bezeichnung der PSA

Kapselgehörschutz

4				Gefahren für Mensch und Umwelt

- Nicht geeignete Polster/Kapseln (spröde und/oder beschädigt)

- Zu geringer Anpressdruck an den Kopf

- Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die Gefahr einer bleibenden Gehörschädigung

- Diese Schädigung kann durch einzelne Lärmspitzen unmittelbar oder durch langjährigen Dauerlärm entstehen

5			Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Gehörschutz muss so ausgewählt werden, dass die Schalldämmung ausreichend hoch ist

- Vor der Benutzung ist der Gehörschutz auf augenscheinliche Mängel zu überprüfen

- Gehörschutz muss in gekennzeichneten Lärmbereichen von allen Personen getragen werden und ist vor dem Betreten des Bereichs aufzusetzen

- Gehörschutz muss über alle Lärmphasen getragen werden

- Gehörschutz ist entsprechend den Herstellerangaben zu benutzen

- Am Gehörschutz dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden

- Sprachverständlichkeit sollte möglich sein

- Bei Gefahr muss die Hörbarkeit von Warnsignalen gegeben sein

- Defekte Gehörschützer sind schnellstmöglich auszutauschen

- GUV-R 194 „Benutzung von Gehörschützern“ beachten

6				Verhalten im Gefahrfall/Erste Hilfe

- Lärmbereich sofort verlassen

- Bei Beeinträchtigung des Hörvermögens nach Lärmeinwirkung einen D-Arzt aufsuchen

- Unfall melden

- Eintrag in´s Verbandbuch (GUV-I 511-1) vornehmen

- Vorgesetzten informieren!			Tel.:

Ersthelfer:					Tel.:

Erste-Hilfe-Material:			Raum:

Betriebsarzt					Tel.:

7				Sachgerechte Aufbewahrung

- Gehörschützer sind in geeigneten Behältnissen aufzubewahren

- Bei Nichtgebrauch Polster und Bügel nicht unter Spannung, z. B. auf einem Kunstkopf, lagern

- Sie sind gemäß den Herstellerangaben regelmäßig zu reinigen

- Bei spröden Dichtungskissen an Kapseln sind die Kissen auszuwechseln

- Defekte Gehörschützer sind schnellstmöglich auszutauschen

Datum:			Unterschrift Leiter der Einrichtung: