Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

Umgang mit Gehörschutz

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Datum:

Nr.:

1 von 2

Seite:

Ersteller

Gefahren für Mensch

Lärm am Arbeitsplatz wirkt störend und leistungsmindernd, er erhöht die Fehlerhäufigkeit und das Unfallrisiko, er gefährdet die Gesundheit und das Hörvermögen.

Lärm soll daher am Arbeitsplatz so niedrig wie möglich sein.

Nach der Wirkung auf den Menschen werden folgende Bereiche unterschieden:

- Schallpegel unter 65 dB(A) lösen meist nur psychische Reaktionen aus (Belästigung).

- Bei Schallpegeln über 65 dB(A) kann es zusätzlich zu vegetativen Reaktionen kommen, z.B. im Kreislaufsystem.  Dadurch kann die körperliche und geistige Belastung bei der Arbeit ansteigen.

- Bei einem Dauerschallpegel von 90 dB(A) besteht nach jahrelanger Einwirkung über mehrere Stunden am Tage die Gefahr einer Schädigung des Hörorgans, die zur Lärmschwerhörigkeit führt. Bei höheren Schallpegeln können Gehörschäden entsprechend früher auftreten.

- Auch bei Dauerlärm mit mehr als 85 dB(A) können bereits Gehörschädeh auftreten.

- Hohe Frequenzen und Impulslärm schädigen das Gehör besonders.

Bei der Benutzung des Gehörschützers können Verunreinigungen z.B. durch Stäube und Flüssigkeiten auftreten und Hautreizungen bewirken.

Gefahren für Umwelt

Lärm wirkt insgesamt störend in der Umwelt.

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Lagerung:	Nichtgenutzer Gehörschutz nach Anforderungen des Herstellers bzw. an einem kühlen und gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Nach Gebrauch der Kapselgehörschützer Aufbewahrung in staub- und flüssigkeitsdichten Beuteln aufbewahren und stoßgesicherte Lagerung.

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpseln in  in staub- und flüssigkeitsdichten Gefäßen aufbewahren.

Transport:	Gehörschutz bis vor Eintritt in den Lärmbereich in einem bruchsicheren, dicht geschlossenen Gefäß transportieren.

Personenbezogene Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Tragen:	Der Gehörschutz ist nach der Anleitung des Herstellers zu benutzen und zu tragen. Zum fach- und sachgerechten Tragen des Gehörschutzes sind praktische Übungen durchzuführen.

Gehörschutz von allen Beschäftigten während der gesamten Lärmeinwirkung im Arbeitsbereich tragen.

Achtung:	Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur dürfen nicht an Maschinen (drehende) getragen werden, wenn sie von diesen erfaßt werden können.

Med. Vors.:	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung veranlassen nach BG Grundsatz G 20 Lärm.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Zur Vermeidung des Nachlassen der Schutzwirkung, Entstehen von Hautreizungen oder anderer Ohrprobleme sind

- wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel nach der Benutzung nach den Angaben des Herstellers  zu reinigen,

- Kapselgehörschützer, insbesondere die Dichtungskissen, nach der Benutzung nach den Angaben des Herstellers zu reinigen und zu pflegen.

Verwendungs-\Gebrauchseinschränkungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung - Entsorgung

Folgen der Nichtbeachtung

Datum:

Nr.:

2 von 2

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Ausrüstungen, die durch Unfall oder Mißbrauch beschädigt sind auszutauschen.

- Bei Auftreten von Hautreizungen während oder nach dem Gebrauch des Gehörschutzes Fach- oder Betriebsarzt aufsuchen.

- Nach Explosionen oder Knallen mit plötzlichem Hörverlust oder Ohrengeräuschen sofort facharzt aufsuchen.

Inspektion:	Vor jeder Benutzung hat jeder Beschäftigte den Gehörschutz durch Sichtkontrolle auf augenfällige Mängel, auf einwandfreien Zustand prüfen.

Der Sachkundige hat einmal im Quartal die Ausrüstungsteile der Kapselgehörschützer zu prüfen auf:

- mechanische Fehler, Alterung, Beschädigung durch Mißbrauch, Unfallschäden,

- Formveränderungen bei Bügel von Kapselgehörschützern oder Bügelstöpsel.

Instandsetzung:	Instandsetzung der Gehörschutzteile

- Dichtungskissen von Kapselgehörschützern nach den Anweisungen des Herstellers auszutauschen bei Formveränderung, sehr starker Verunreinigung, Funktionseinschränkung.

- Austausch von Ausrüstungen, die durch mechanische Fehler, Alterung, Unfall oder Mißbrauch beschädigt sind.

Entsorgung:	Nicht mehr verwendungsfähiger Gehörschutz bzw. Ausrüstungsteile in einem beständigen, gekennzeichneten Gefäße sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben bzw. nach betrieblichen Entsorgungskonzept entsorgen.

Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die Gefahr einer bleibenden Lärmschwerhörigkeit.

Bei Verstoß gegen die Tragepflicht nach § 10 (2) der BGV B 3 Lärm (vorsätzlich oder fahrlässig) kann gemäß § 209 Siebtes Sozialgesetzbuch eine Geldbuße verhängt werden.

Zusätzlich beachten:

Betriebsanleitung des Herstellers.

BGR 194 Regeln für den Einsatz von Gehörschützern