Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

# für Gerüste und 
 fahrbare Arbeitsbühnen

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Umgang mit Gerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Absturz vom Gerüst - Umkippen, Umfallen des Gerüstes - Herabfallende Gegenstände und Materialien |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Ab 1m Arbeitshöhe, bei Bauarbeiten ab 2 m ist ein dreiteiliger Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett, erforderlich. - Aufbau ausschließlich durch fachkundige Personen nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers. - Überprüfung des Gerüstes durch eine befähigte Person und Anbringung der Gerüstkennzeichnung. - Benutzung des Gerüstes nur durch unterwiesene Personen. - Arbeitsplätze auf Gerüsten nur über dafür vorgesehene Zugänge betreten oder verlassen. - Zulässige Tragfähigkeit nicht überschreiten. - Nach außergewöhnlichen Einwirkungen (z.B. Sturm) Gerüst überprüfen. - Fahrbare Arbeitsbühnen gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen sichern. - Während des Verfahrens dürfen sich keine Personen auf fahrbaren Arbeitsbühnen aufhalten. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Bei festgestellten Mängeln Arbeiten unverzüglich einstellen. - Gerüst gegen Benutzung sichern, und den nächsten Vorgesetzten benachrichtigen. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. INSTANDHALTUng |  |  |
|  | - Werden Mängel festgestellt, sind diese dem Gerüstersteller anzuzeigen. - Gerüst darf bis zu deren Beseitigung nicht benutzt werden. - Gerüst darf nur vom Gerüstersteller verändert werden. - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |