Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

Anwendungsbereich

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Datum:

Nr.:

1 von 2

Seite:

Ersteller

Arbeiten mit handgeführten Trennschleifmaschinen (Flex).

- Nicht festgelegte oder nicht eingespannte Werkstücke.

- Verkannten der Trennscheibe und Hochschlagen der Maschine bzw. Bruch der Trennscheibe.

- Ablegen noch laufender Maschinen bzw. nachlaufende Trennscheiben.

- Gehörschäden, Verletzungen.

- Nur gekennzeichnete Schleifmaschinen und Trennschleifscheiben verwenden.

- Trennschleifscheiben für erhöhte Umfangsgeschwindigkeiten sind mit Farbstreifen gekennzeichnet.

Kennzeichnung von Schleifkörpern für erhöhte Umfangsgeschwindigkeiten:

Arbeitshöchstgeschwindigkeiten (m/s)

45                  Farbstreifen  blau

60                  Farbstreifen  gelb

80                  Farbstreifen  rot

100                  Farbstreifen  grün

125                  Farbstreifen  grün+blau

140                  Farbstreifen  grün+gelb

160                  Farbstreifen  grün+rot

- Höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit bzw. Drehzahl der Trennschleifscheibe müssen mit der Drehzahl der Maschine (Flex) übereinstimmen

- Zum Aufspannen der Trennschleifscheibe nur gleich große, zur Maschine gehörende Spannflansche verwenden und diese mit einem Spezialschlüssel anziehen.

- Vor dem Aufspannen ist eine Klangprobe der Trennschleifscheibe und nach dem Aufspannen ist ein Probelauf durchzuführen.

- Die Schutzhaube ist so einzustellen, daß sie sich beim Betrieb zwischen Bedienpersonal und Trennschleifscheibe befindet. Sie muß mindestens 175 Grad des Scheibenumfanges abdecken. Bei Trennschleifscheiben mit mehr als 130 mm Durchmesser muß die Schutzhaube einen mindestens 5 mm breiten Vorderrand oder eine segmentförmige Abdeckung von 1/4 des Durchmessers haben.

- Die Werkstücke sind vor dem Bearbeiten sicher festzulegen. Rohre, Stahl- und Metallprofile u.ä. möglichst im Schraubstock festspannen.

- Einzelne Steine nicht mit dem Fuß festhalten. Das Schneiden von Steinen und Steinplatten erfolgt sicherer und schneller auf Steinschneidemaschinen.

- Es sind möglichst Vorrichtungen einzusetzen die ein gefährliches Verkannten der dünnen Trennscheibe verhindern.

- Beim freihändigen Trennschleifen Maschine stets mit beiden Händen führen. Um ein Verkanten zu vermeiden, soll die Trennscheibe nicht ruckartig aufgesetzt und beim Trennen ohne großen Druck in der Schnittfuge hin- und herbewegt werden.

- Grundsätzlich ist eine Schutzbrille zu tragen. Zu empfehlen sind Schutzbrillen mit Seitenschutz.

- Es ist Gehörschutz zu benutzen.

- Bei starker Staubentwicklung ist Atemschutz zu benutzen (Filtergeräte mit Partikelfilter P2).

- Beim Trennen von Metallprofilen darauf achten, daß der Funkenflug vom Körper weg gerichtet ist. Lederschürze oder schwerentflammbaren Schutzanzug tragen.

- Es sind Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, wenn sich im Arbeitsbereich brennbare Materialien befinden (Erlaubnisschein).

- Mit Trennschleifer darf nicht von Anlegeleitern aus gearbeitet werden.

Bei Störungen (Elektroanschluß, Gehäuse, Trennschleifscheibe, Mechanik), welche die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, ist:

- die Maschine nicht zu benutzen,

- der Aufsichtsführende ist zu verständigen und

- die Maschine einer Reparatur zuzuführen.

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

2 von 2

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

- Maschine sofort abschalten.

- Verletzten bergen.

- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen in Plastiktüten mitgeben).

- Unfall melden. Telefon:

Die Instandhaltung bzw. Reparatur erfolgt durch beauftragte Personen.

Die Wartung und Reinigung der Maschine erfolgt durch den Benutzer, siehe auch Betriebsanleitung vom Hersteller.

Gesundheitliche Folgen: Verletzung, Erkrankung.