Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit handgeführten Holzbearbeitungsmaschinen 
(Handkreissägemaschinen, Handkettensägemaschinen, Handhobelmaschinen, Handfräsmaschinen, 
Handschleifmaschinen, etc.) im Bereich der Schreinerei.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Bei Arbeiten mit handgeführten Holzbearbeitungsmaschinen bestehen 
erhebliche Verletzungsgefahren beim Werkzeugwechsel und beim 
Bearbeiten der Werkstücke.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Mit der Bedienung handgeführter Holzbearbeitungsmaschinen dürfen 
nur ausgebildete Mitarbeiter beauftragt werden. Vor der Aufnahme der 
Tätigkeiten ist sicherzustellen, daß der Bewegungsraum am 
Arbeitsplatz von Holzabfällen freigehalten ist. Die Maschinen und ihre 
Sicherheitseinrichtungen sind einer Sicht- und Funktionskontrolle zu 
unterziehen. Lose Splitter, Späne und ähnliche Werstoffteile dürfen aus 
der Nähe sich bewegender Werkzeuge nicht mit der Hand entfernt 
werden. Werkstücke müssen bei der Bearbeitung sicher aufliegen und 
geführt werden oder festgespannt sein. Handmaschinen müssen 
stillgesetzt werden, bevor sie aus der Hand gelegt werden. Ggf. muß 
bei nachlaufenden Maschinen der Stillstand des Werkzeuges vor dem 
Ablegen abgewartet werden. Die Absaugung muß in Betrieb sein.

Als Schutz vor Späneflug muß eine Schutzbrille getragen werden.

Als Schutz vor dem beim Arbeiten entstehenden Lärm muß 
Gehörschutz getragen werden.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Störungen oder sicherheitsbeeinträchtigenden Mängeln an der 
Holzbearbeitungsmaschine ist diese unverzüglich stillzusetzen und der 
nächste Vorgesetzte ist zu informieren.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

- Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten 
und Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen 
ruhigstellen, Schockbekämpfung), sondern auch die Unfallstelle 
abzusichern.

- Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung 
mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist (Notruf: 112).

- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen 
Vertreter.

Achten Sie darauf, daß über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, 
z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden.

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

Ersteller

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch fachkundiges Personal und 
bei abgeschalteten Maschinen durchgeführt werden. Der Stillstand der 
Maschine ist abzuwarten. Während der Arbeiten müssen die 
Maschinen vom Netz durch Ziehen des Steckers getrennt werden. Die 
Instandhaltungshinweise der Maschinenhersteller müssen beachtet 
werden.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum: