Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Handkreissäge

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Arbeiten mit der Handkreissäge |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Schnittverletzung und Einzugsgefahr durch Sägeblatt - Nachlauf des Sägeblattes - Wegfliegende Teile - Verletzungen durch Späne und wegfliegende Teile - Lärm- und Staubentwicklung - Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Keine Handschuhe tragen (Einzugsgefahr). - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Benutzung erst ab einem Alter von 18 Jahren. - Enganliegende Kleidung tragen. - Sicherer Stand der Säge, sauberer Arbeitsplatz. - Abstand Spaltkeil – Sägeblatt kleiner 5 mm. - Nur mit einem Herstellernamen gekennzeichnete Sägeblätter verwenden. - Absaugeinrichtungen benutzen. - Styropor nicht mit der Kreissäge schneiden. - Das Werkstück ist gegen verschieben zu sichern. - Beim Zuschneiden von Vollholz (Massivholz) oder Plattenmaterial ist das entsprechende Sägeblatt zu verwenden. Plattenmaterial: z. B. vielzahniges HM-Wechselzahn-Sägeblatt - Die erforderliche Schnitttiefe ist einzustellen. - Die Unterlage ist so anzuordnen, dass das Sägeblatt unter dem Werkstück frei läuft. - Für eine sichere Führung der Handkreissägemaschine ist zu sorgen. Führungslineal oder Führungsschiene verwenden. - Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Eichen- und Buchenstaub, sowie Holzstaub beachten. - Gehörschutz und Schutzschuhe tragen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Kreissäge sofort stillsetzen. - Störungen an Vorgesetzte melden. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden #### Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |