|  | Nummer: |  |  | ### Betriebsanweisung | Betrieb: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Handstichsäge |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten mit der Handstichsäge |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Schnittverletzungen durch Sägeblatt, Werkzeug und Späne - Herausspringen des Sägeblattes durch nicht eingespannte Werkstücke - Wegfliegende Teile z.B. beim Abbrechen des Sägeblattes durch hohe Belastung - Lärm- und Staubentwicklung - Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Keine Handschuhe tragen (Einzugsgefahr). - Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten. - Die Stichsäge nur bestimmungsgemäß verwenden. - Auf Baustellen RCD-Schutzeinrichtung verwenden. - Nur geeignete Sägeblätter verwenden. - Bei Sägeblattwechsel Netzstecker ziehen. - Absaugeinrichtungen benutzen. Die Absaugung muss der Klasse M entsprechen. - Werkstück auflegen, ggf. festspannen bzw. gegen Verschieben sichern. - Die Maschine von oben führen. - Maschine möglichst mit beiden Händen führen. - Säge nicht mit laufendem Sägeblatt aus dem Sägeschnitt ziehen. - Maschine nicht mit laufendem Sägeblatt ablegen. - Werkstück oder Abfallstücke nicht im Schneidbereich halten. - Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Eichen- und Buchenstaub, sowie Holzstaub beachten. - Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzschuhe tragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: ________________________ Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |