Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

für Hubarbeitsbühnen

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Gefahren durch Abstürzen - Umstürzen der Hubarbeitsbühne - Herabfallen der Last oder von Teilen - Quetsch- und Scherstellen beim Bewegen der Hubarbeitsbühne - Stromübertritt in der Nähe von Freileitungen |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Hubarbeitsbühnen dürfen nur von ausgebildeten und schriftlich beauftragten Personen benutzt werden (siehe BGG 966 u. BGI 720). - Bei Arbeiten mehrerer Personen ist ein Aufsichtsführender zu bestimmen. - Die Hubarbeitsbühnen bestimmungsgemäß verwenden. - Die Hubarbeitsbühnen standsicher aufstellen, keine Quetsch- und Scherstellen zur Umgebung. Tragfähigkeit des Untergrundes und Windverhältnisse beachten. - Sicherungen gegen Verkehrsgefahren treffen (z.B. Absperrungen, Sicherungsposten). - Personen gegen Herausschleudern (Peitscheneffekt) sichern. Nicht über die Arbeitsbühne hinausbeugen. - Absicherungen treffen, damit weder Personen noch Lasten abstürzen oder herabfallen können oder Lasten nicht verrutschen können. - Täglich vor jeder Inbetriebnahme Funktionsprobe durchführen. - Hebebühne nicht über die zulässige Belastung belasten. - Bei allen Bewegungen der Hubarbeitsbühnen keine anderen Personen gefährden. Sich nicht im Gefahrenbereich der Hubarbeitsbühnen aufhalten. - Lastaufnahmemittel nicht betreten, nicht in Schwingungen versetzen, nicht darauf mitfahren, nicht darunter aufhalten, keine Gegenstände davon abwerfen, keine Gegenstände hinaufwerfen. - Ausreichenden Abstand zu Freileitungen halten (bei unbekannter Spannung mind. 5m). Ggf. Freischaltung der Freileitung. - Verfahren von personenbesetztem Lastaufnahmemittel ist nur zulässig, wenn die Hebebühne vom Hersteller als Hubarbeitsbühne eingerichtet ist und die speziellen Sicherheitsanforderungen eingehalten werden. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Festgestellte Mängel melden. - Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen. Hubarbeitsbühnen gegen irrtümliches Benutzen sichern. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Hubarbeitsbühnen bei Instandhaltungsarbeiten gegen unbeabsichtigtes Absinken sichern. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Bei Hydraulikbühnen die Füllstandsmengen regelmäßig kontrollieren. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |