Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Heizöl-Lagerungsanlagen

Datum:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Betreiben von Heizöllagern |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Gefahr | - Flüssigkeit und Dampf entzündbar - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein - Gesundheitsschädlich beim Einatmen - Verursacht Hautreizungen - Kann vermutlich Krebs erzeugen - Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen - Giftig für Wasserorganismen |  |
| ### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Bedienungsanleitung des Anlagenherstellers beachten. - Feuer, Rauchen und offenes Licht ist im Anlagenbereich verboten. - Elektrostatische Aufladungen, Entladungen vermeiden. - Tank stets geschlossen halten. - Leitungen, Anzeigen, Auffangeinrichtungen und Sicherungseinrichtungen regelmäßig kontrollieren. - Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe) tragen. - Feuerlöscheinrichtungen griffbereit halten. - Sauberkeit gewährleisten. |  |
| ### 4. Verhalten im Gefahrfall |  |  |
|  | - Kleinste Ölmengen sofort mit Bindemitteln aufnehmen und Ursachen für den Ölaustritt beseitigen. - Bei größeren Undichtigkeiten Anlage stillsetzen, wenn möglich die Undichtigkeit beseitigen, das Auslaufen des Heizöls eindämmen und verhindern, dass das Öl in das Erdreich oder den Kanal gelangt ( z.B. Schächte abdecken ). Feuerwehr und Polizei sowie Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt, Telefon eintragen) verständigen. - Gefahrenbereich verlassen und Anlieger warnen (Explosionsgefahr). - Bei Feuereinwirkung die Anlage stillsetzen und den Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Falls Heizöl in das Auge gerät sofort mit viel Wasser gründlich das Auge ausspülen. Augenarzt aufsuchen. - Verschmutzte Kleidung ablegen und benetzte Haut mit Seife und Wasser reinigen. - Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Mit Öl verunreinigte Reste sind Sondermüll und müssen an folgender Stelle gesammelt werden: hier Sammelstelle angeben. - Tätigkeiten an der Anlage nur von Fachbetrieben durchführen lassen. - Anlagen regelmäßig durch befähigte Personen bzw. zugelassene Überwachungsstellen überprüfen lassen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |