Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Hochdruckreiniger

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Umgang mit Hochdruckreinigern |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles - Elektrische Gefährdungen - Augenverletzungen durch Wasserspritzer und Partikel - Ggf. Lärmeinwirkung - Stolpern/Stürzen |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz bei Bedarf! - Elektrisch betriebene Hochdruckreinigungsgeräte nur über besonderen Speisepunkt anschließen. - Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z.B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen. Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden. - Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten. - Schlauchleitungen nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen, nicht mit Fahrzeugen überfahren und nicht im Verkehrsweg ablegen. - Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden. - Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen. - Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen. - Sicheren Standplatz bei hochgelegenen Arbeiten einnehmen z.B. von Gerüsten. - Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. - Hochdruckstrahl nie auf Personen richten. - Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Z.B. Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal, z.B. Hersteller, einbinden und prüfen lassen. - Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |