Nummer:

Betriebsanweisung

Hochdruckreiniger

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Flüssigkeitsstrahlern (Hochdruckreinigern). |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles - Gefahren durch Rückstoß, z.B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand - Gefahren durch unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit z. B. durch geplatzte oder beschädigte Hochdruckschlauchleitungen - Gefahren durch der Flüssigkeit beigemengte Arbeitsstoffe (z. B. gesundheitsschädliche und/oder brennbare Sprühnebel) - Gefahren durch die heißen Teile des Gerätes und die (heiße) Sprühflüssigkeit - Gefahren durch elektrischen Strom bei Arbeiten im Bereich von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln - Gefahren durch Abgasemissionen von Verbrennungsmotoren - Gefahren durch elektrischen Strom - Gefahren durch Einwirkung von Lärm |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Bei der Verwendung von hier Arbeitsstoffe eintragen sind die entsprechenden Betriebs- und Gebrauchsanweisungen zu beachten. (Auswahl der nebenstehenden Symbole entsprechend der verwendeten Stoffe) - Hier Persönliche Schutzausrüstung eintragen (z. B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz und /oder Atemschutz) tragen - Anschluss elektrisch betriebener Hochdruckreinigungsgeräte nur an Anschluss nach Herstellervorgaben ergänzen - Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z.B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen - Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden - Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten - Schlauchleitungen gegen Einklemmen, Beschädigung an scharfen Kanten und Überfahren durch Fahrzeuge sichern - Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden - Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen - Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen - Von Hand gehaltene Geräte nur dann verwenden, wenn ein sicherer Stand gewährleistet ist - Nicht von Anlegeleitern aus mit Hockdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, sondern z. B. von Gerüsten - Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern - Hochdruckstrahl nie auf Personen richten |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal, z.B. Hersteller oder Lieferer, einbinden und prüfen lassen - Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.