Anwendungsbereich

Arbeiten mit Ionisator für analytische Waage

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Das Gerät produziert während des Betriebes ein elektromagnetisches Wechselfeld. Dieses kann Implantate und Herzschrittmacher beeinträchtigen.

- Das Gerät produziert während des Betriebes Ozon.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur durch unterwiesene Personen, Mindestalter 18 Jahre. Jugendliche über 16 Jahre nur innerhalb der Ausbildung und unter ständiger Aufsicht.

Zutrittsbeschränkung beachten!

- Sichtprüfung des Gerätes vor Arbeitsbeginn

- Für ausreichende Frischluftzufuhr sorgen

- U-Elektrode regelmäßig reinigen

- Nur während der direkten Nuzung betreiben.

- Nach Beendigung der Wägetätigkeit Gerät ausschalten.

- Kabelverbindung zwischen Netzteil und U-Elektrode darf nur im ausgeschalteten Zustand getrennt werden.

- Bedienungsanleitung beachten

Verhalten im Gefahr- oder Störungsfall

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:		112

Rettungsleitstelle:	112

Vorgesetzte: Hr. Prof. Spitzer 2644

D-Arzt: M. Diab 05323/14190

Ersthelfer: Fr. Bruns 2430, Hr. Scheerschmidt 3752

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- Bei technischem Defekt Gerät ausschalten, stromlos schalten und Vorgesetzten informieren

- Brand mit CO2-Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist

- Beachte Aushang „Regeln für das Verhalten im Brandfall“

- Gerät ausschalten, evtl. Not-Aus-Schalter benutzen

- Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

- Erste-Hilfe leisten, auf Eigenschutz achten

- Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen

- Rettungspersonal einweisen

Instandhaltung

- Für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur Originalteile oder solche Teile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen

- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenem, befugten Personal durchgeführt werden

- Vorher reinigen

Nummer: Anl008

Datum: 03.03.2015

Bearbeiter/in: Hr. Zander

Verantwortlich: Hr. Prof. Spitzer

Arbeitsbereich: Chemisches Labor

Arbeitsplatz/Tätigkeit: Wägen

BETRIEBSANWEISUNG

Anlagenbezeichnung

Betrieb:

TU Clausthal

Institut für Metallurgie

Robert-Koch-Str. 42

Gebäude 0510