Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 20 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

ISOPROPANOL

Produkt:

2-Propanol, Dimethylcarbinol

Enthält außerdem:

Produktnummer:

Form:

flüssig

Farbe:

farblos

Geruch:

charakteristisch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahren für Mensch

Chem. Charakt.:    Isopropanol.

Wirkt reizend an Augen und auf der Haut nach direktem Kontakt. Dämpfe bewirken 
nach Einatmen Reizungen an den Schleimhäuten der Atemwege. Nach Hautkontakt 
bewirkt die Aufnahme gelöster Stoffe in die Blut- und Lymphbahn 
Gesundheitsschäden: Kopfschmerzen, Schwindel, Rausch, Bewusstlosigkeit, Narkose. 
Nach Aufnahme großer Mengen: Atemlähmung, Koma.

Gefahren für Umwelt

Stoff ist leicht entzündlich, brennbar, farblos, riecht charakteristisch, flüssig, in Wasser 
löslich, leichter als Wasser, schwach wassergefährdend. Dämpfe schwerer als Luft 
und entzündlich, können mit Luft explosionsfähiges Gemisch bilden.

Reagiert bei Kontakt mit: Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, Aluminium, 
Oxidationsmitteln (Perchlorate, Chromoxid, Salpetersäure, Stickstoffoxide, 
Wasserstoffperoxid), organischen Nitroverbindungen. Gefährliche 
Zersetzungsprodukte können sein: Peroxide. Wirkt schädigend auf Fische und 
Mikroorganismen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:     Für gute Be- und Entlüftung, auch im Bodenbereich sorgen. Unter 
dem Laborabzug arbeiten oder örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen. 
Gefäße nicht offen stehen lassen. Von Flammen, offenem Licht, Wärmequellen fern 
halten. Augenspülflasche oder Augenbrause und Feuerlöscher der Brandklasse B 
aufstellen und Standort kennzeichnen. Keine Vorratsmengen am Arbeitsplatz 
vorhalten.

Ab-/Umfüllen:

Geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung der Spritzgefahr.

Transport:

Gefäße geschlossen halten. Produkt nur im Originalbehälter transportieren. Beim 
Transport    geeignete Überbehälter benutzen. GGVS-Einstufung: 3/3b

Lagerung:

Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen an einem kühlen, trockenen Ort lagern. 
Produkt nur in Originalgefäßen aufbewahren. Entfernt lagern von Zünd- und 
Wärmequellen.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:    Nach dem Arbeitsende und vor den Pausen Hände reinigen und 
Hautpflege betreiben.

Handschutz:    Handschuhe nach DIN EN 420 benutzen aus: Chloropren, Naturlatex, 
Viton, Butylkautschuk.

Ersteller

Seite 1 von 3

Nr:

Datum:

Atemschutz:    Räume gut lüften, Absaugung einschalten. Im Laborabzug arbeiten oder 
Filtergerät mit Kombinationsfilter Typ A2-P2 Kennfarbe braun-weiß beim Auftreten von 
Dämpfen, unzureichender Belüftung und bei Überschreitung des MAK-Werts 
verwenden.

Augenschutz:    Schutzbrille nach DIN EN 166 Codezahl 3 bei Spritzgefahr benutzen.

Körperschutz:    Schutzkleidung benutzen.

Fußschutz:      Im Labor Fußschutz SB I/II nach DIN EN 345 tragen.

Med. Vors.:     ----

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich 
nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum 
aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich 
reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

Beschränkungen für Beschäftigte

Beschäftigung Jugendlicher erlaubt, soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels 
erforderlich ist, ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und 
der Luftgrenzwert unterschritten wird.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: Pulver-, Schaumlöscher. Brennbare 
Stoffe fern halten.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mit saugfähigem, nicht brennbaren Material aufnehmen und in einem beständigen, 
verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen.    
Räume gut lüften. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:

Rettungsleitstelle:

Arzt:                                             Siehe aushangpflichtige

Ersthelfer:                              Informationen

ERSTE HILFE

Haut:    Betroffene Stellen reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

Auge:    Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (10 
min) spülen. Sofort Facharzt aufsuchen.

Verschlucken:    Nach Verschlucken viel Wasser trinken lassen, keine Milch geben. 
Erbrechen vermeiden. Sofort Arzt aufsuchen.

Einatmen:    Frischluft, Atemwege freihalten. Arzt hinzuziehen.

Kleidungskontakt:    Verunreinigte Kleidung wechseln.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß 
sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben.

Abfallschlüsselnummer:    180204

Abfallbezeichnung:    Laborchemikalien organisch.

ZUSÄTZLICH BEACHTEN

Ersteller

Seite 2 von 3

Nr:

Datum:

Informationen des Herstellers oder Lieferers.

Laborordnung.

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) und Technische Regel (TRbF) 110 
"Lager" in Bezug auf Lagermenge und Zusammenlagerung.

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 3 von 3

Nr:

Datum: