Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

KABELSCHNEIDGERÄT

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Datum:

Nr.:

1 von 2

Seite:

Ersteller

Gefahren für Mensch

Schwere bis tödliche Verletzungen bei Schneiden unter Spannung stehenden Kabeln.

Schnittverletzungen beim Hineinfassen in den Gefahrenbereich des Schneidkopfes.

Verletzungen durch Platzen des Hydraulikschlauches bei Drucküberschreitung von 700 bar, Überschreiten des Fördervolumens der Hydraulikpumpe von max. V=1,9l/min, beschädigtem Schlauch möglich.

Gefahren für Umwelt

Ausfließen von Hydrauliköl durch Platzen des Hydraulikschlauches bei Drucküberschreitung von 700 bar, beschädigtem Schlauch  möglich.

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Betrieb:	Feuerlöscher der Brandklasse ABC aufstellen und Standort kennzeichnen.

Spannungsfreiheit am Kabel feststellen. Vor dem Öffnen des Schneidmessers ist dieses in Ausgangsstellung zu bringen.

Verriegelungsbolzen herausziehen und den Klappverschluss öffnen. Geöffneten Schneidkopf rechtwinklig an das Kabel anlegen. Kabel einlegen, den Klappverschluss schließen und fest verriegeln.

Mit der Schnellkupplung den Hydraulikanschluss an die Pumpe anschließen. Hydrauliksystem nur im drucklosen Zustand kuppeln. Es läuft kein Öl aus.

Die Staubschutzkappe entfernen und den Nippel des Kopfes mit der Kupplung des Hydraulikschlauches zusammenfügen.

Staubschutzkappe von Kupplung und Nippel während des Betriebes zusammenstecken zur Vermeidung der Verschmutzung.

Transport:		Nur in Originalverpackung des Herstellers transportieren.

Aufbewahrung:Nur in Originalverpackung des Herstellers aufbewahren. Verpackung gegen Eindringen von Feuchtigkeit schützen.

Nur auf dichtem ölundurchlässigem Untergrund lagern.

Organisatorische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Unterweisung:	Einweisung bei Erstaufnahme der Tätigkeit anhand der Betriebsanleitung und Betriebsanleitung.

Betrieb:	Hydraulikpumpe ist nur vom Bediener des Schneidkopfes in Gang zusetzen.

Anleitung:	Bedienungsanleitung am Arbeitsplatz vorhalten.

Prüfung	Sichtprüfung des Hydraulischlauches auf Beschädigungen.

Kabelschneidegerät min. aller 6 Jahre durch Elektrofachkraft prüfen.

Wartung:	Bewegliche Teile nach Gebrauch reinigen und aller 4 Wochen leicht einfetten.

InstandhaltungWartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur von einem Sachkundigem durchführen lassen, der vom Unternehmer beauftragt ist und nur bei abgeschalteter Maschine und abgezogenem Netzstecker.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Sicherheitsschuhe S3 oder S5 nach DIN EN 345entsprechend Wetterlage.

- Schutzhelm mit Gesichtsschutz

- Schutzhandschuhe nach DIN EN 420 aus Leder oder DIN EN 374 aus Baumwolle mit Gummibeschichtung.

Augenspülfalsche bereitstellen

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung von wassergefährdenden und Gefahrstoffen

Betriebsanweisung zum Umgang mit Gefahrstoffen und wassergefährdenden Stoffen beachten.

Öl mit Ölbindemittel aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Ölsperre errichten. Nach Wasserhaushaltsgesetz sind Ölunfälle und Leckagen sofort der zuständigen Behörde zu melden..

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

2 von 2

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: Pulver-, Schaumlöscher oder Wasser im Sprühstrahl (kein Vollstrahl).

- Maschine abschalten.

	Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen entsprechend der Art des Unfalles.

	Rettungskette einhalten.

Einfache lebensrettende Sofortmaßnahmen, Alarmierung

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:

Rettungsleitstelle:

Arzt:	Siehe Aushangpflichtige

Ersthelfer:	Informationen

Instandhaltungsmaßnahmen

Allgemein:			Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur von einem Sachkundigem durchführen lassen, der vom Unternehmer beauftragt ist und nur bei abgeschalteter Maschine.

Sachgerechte Entsorgung

Kabelabfälle/-reste sind in beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäßen zu sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zu übergeben.