Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Gefahrstoffbezeichnung

KALIUMDICHROMAT

orange

Farbe:

fest

Form:

geruchlos

Geruch:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Datum:

Nr.:

1 of 3

Seite:

Ersteller

Gefahren für Mensch

Chem. Charakterisierung: Kaliumdichromat, Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat.

Nach Einatmen: Resorption. Verätzungen an Schleimhäuten. Nasenschleimhautschäden (u.U. Septumperforation). Reizerscheinungen im Bereich der oberen Luftwege. Nach Hautkontakt: Als starkes Oxidationsmittel können Verätzungen und Geschwüre hervorgerufen werden. Nach Eindringen in Wunden treten schlecht heilende Geschwüre auf. Gefahr der Sensibilisierung. Chemikalie wirkt ätzend an den Augen (Symptome: Rötung, Tränenfluss, Schwellung) nach direktem Kontakt. Nach Verschlucken: Verätzungen. Starke Beschwerden im Magen-Darm-Trakt wie blutige Durchfälle, Erbrechen (aspiratorische Pneumonie!), Krämpfe, Bewusstlosigkeit, Kreislaufversagen. Systemische Wirkungen: Nach Resorption kann es zu Methämoglobinämiebildung, Leber- und Nierenschäden kommen. Kann vererbbare Schäden und Krebs erzeugen.

Gefahren für Umwelt

Stoff ist sehr giftig, umweltgefährlich, fest, orange, geruchlos, in Wasser löslich, schwerer als Wasser, nicht brennbar, stark wassergefährdend, reagiert sauer bei Auflösung in Wasser.

Thermische Zersetzung > 500°C.

Reagiert bei Kontakt mit: organischen, brennbaren Stoffen, Anhydride, Hydrazin, Hydroxylamin, Schwefelsäure, Glycerin, Bor, Eisen, Magnesium, Metalle in Pulverform. Wirkt schädigend (wirkt giftig) auf niedere Mikroorganismen. Im Brandfall Freisetzung nitroser Gase.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Datum:

Nr.:

2 of 3

Seite:

Ersteller

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:  	Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Unter dem Laborabzug arbeiten oder örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen. Gefäße nicht offen stehen lassen. Augenspülflasche oder  Augenbrause und Feuerlöscher der Brandklasse A aufstellen und Standort kennzeichnen. Keine Vorratsmengen am Arbeitsplatz vorhalten.

Ab-/Umfüllen:  	Geringe Fallhöhe wählen oder einen Trichter zur Vermeidung einer Staubentwicklung.

Transport:  	Gefäße geschlossen halten. Stoff nur im Originalbehälter transportieren und beim Transport  in zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen. ADR/RID-Einstufung:  Klasse 6.1, Code O2, PG III, UN-Nr. 3288, Gefahrzettel: 6.1.

Lagerung:  	Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Stoff nur in Originalgefäßen aufbewahren. Getrennt lagern von: organischen, brennbaren Stoffen. Nicht aufbewahren in Gefäßen aus: Metall.

- Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung veranlassen nach BG Grundsatz G40 Krebserzeugende Gefahrstoffe allgemein..

- Prüfung Anlagen und Geräte:

- Lüftung und Absaugung: Tägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Absauganlagen

- Informationen zu Lagermengen und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

- TRGS 514 Lagern sehr giftiger und giftiger Stoffe in Verpackungen und ortsbeweglichen Behältern

Laborordnung bzw. BGR 120 „Richtlinien für Laboratorien“.

Beschränkungen für Beschäftigte:

- Beschäftigung Jugendlicher erlaubt, soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist, ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und der Luftgrenzwert unterschritten wird. Beschäftigung von werdenden und stillenden Müttern verboten, wenn Grenzwert überschritten ist.

Chemikalie ist so zu lagern oder aufzubewahren, dass nur sachkundige Personen Zugang haben.

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

	Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Zusatzinformationen beachten von und in:

Informationen des Herstellers oder Lieferers.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:  	Nach dem Arbeitsende und vor den Pausen Hände reinigen und Hautpflege betreiben.

Handschutz:  	Handschuhe nach DIN EN 374 benutzen aus: Bei Vollkontakt: Handschuhmaterial: NitrilButylkautschuk, Schichtstärke: 0.11 mm, Durchbruchzeit: > 480 Min. Bei Spritzkontakt: Handschuhmaterial: NitrilButylkautschuk Polychloropren, Schichtstärke: 0,11 mm, Durchbruchzeit: > 480 Min.

Atemschutz:    	Filtergerät mit Partikelfilter Typ P2Kennfarbe weiß bei Auftreten von Stäuben Dämpfen, bei unzureichender Belüftung und bei Überschreitung des AGW-Wertes verwenden.

Augenschutz:  	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 4 oder 5 gegen Staubentwicklung benutzen. Tragkörper hell/durchscheinend dicht anliegend, mit verdeckten und gesicherten Lüftungsöffnungen.

Körperschutz:  	Schutzkleidung chemikalienbeständig benutzen.

Fußschutz:  	Im Labor Fußschutz SB I/II nach DIN EN 345 tragen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umganges keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112	D-Arzt:	Siehe "Aushangpflichtige

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer:	Informationen"

Vorgesetzte:				Tel.-Nr.:

NOTRUF: 0-112,  Ersthelfer:

Verhalten im Gefahrfall

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Datum:

Nr.:

3 of 3

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: Schaumlöscher, Wasser im Sprühstrahl (kein Vollstrahl).

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Trocken aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß  sammeln und sachgerecht entsorgen. Staubentwicklung vermeiden. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.

Nach Hautkontakt:   	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen (siehe Hautschutz). Mit sterilem Verbandsmaterial abdecken. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:  	Unter fließendem Wasser oder mit fertigen Lösungen bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (15 Min.) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:  	Viel Wasser trinken lassen. Erbrechen auslösen. Sofort Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen:  	Frischluft, Atemwege freihalten. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise f. Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise f. Ersthelfer:	  Auf Selbstschutz achten!

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben. Auf Gängen und auf Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstige Gegenstände abgestellt werden.

Zugriff durch unbefugte Personen verhindern.

Abfallschlüssel nach AVV:	Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem

Abfallbezeichnung:	EAK ist branchen- und prozeßspezifisch durchzuführen