|  | Nummer: |  |  | ### Betriebsanweisung | Betrieb: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kappsäge |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten mit der Kappsäge |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr durch schnell laufendes Sägeblatt - Gefahr durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit, …) - Beim Bearbeiten kleiner Werkstücke kommt es oft zu Finger- und Handrückenverletzungen - Abkippen von Werkstücken - Gefahr durch Lärm - Gefahr durch Holzstaub |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten. - Benutzung erst ab einem Alter von 18 Jahren. - Der zum Schneiden erforderliche Teil des Sägeblatts muss in der Ausgangsstellung verkleidet sein, z.B. durch Pendelschutzhauben beiderseits des Zahnkranzes angeordnete Verdeckungen. - Bewegliche Zahnkranzverdeckungen müssen in der Ausgangsstellung verriegelt sein. - Der Werkstückanschlag muss über die gesamte Tischlänge reichen und darf nur für das Sägeblatt unterbrochen sein. - Bei langen Werkstücken Kippgefahr durch zusätzliche Auflage der Werkstücke verhindern. - Vor Beginn der Arbeiten Absaugung einschalten. - Auf sichere Hand- bzw. Fingerhaltung achten. (Finger geschlossen halten). - Eng anliegende Kleidung tragen. - Splitter, Späne und Abfälle nicht mit der Hand aus dem Gefahrenbereich entfernen. - Nur geeignetes und scharfes Sägeblatt verwenden. - Stumpfe oder beschädigte Sägeblätter aussortieren. - Gehörschutz benutzen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: ________________________ Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |