|  | Nummer: |  |  | ### Betriebsanweisung | Betrieb: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kfz- Hebebühne |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten mit der Fahrzeughebebühne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahren durch Abstürzen und Herabfallen von Teilen und Lasten - Beim Bewegen der Hebebühne Gefahren durch Quetschstellen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Personen die Hebebühnen selbständig bedienen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. - Die Bediener müssen unterwiesen, ihre Befähigung nachgewiesen und vom Unternehmer schriftlich beauftragt sein. - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! - Beim Arbeiten mehrerer Personen ist ein Aufsichtsführender festzulegen. - Vor jeder Inbetriebnahme – Funktionsprobe vornehmen. - Nur geprüfte Hebebühnen in Betrieb nehmen. - Auf Quetsch- und Scherstellen im Arbeitsbereich achten und diese vermeiden. - Hebebühne nicht über zulässige Höchstlast belasten. - Lastaufnahmemittel nur an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten des Fahrzeuges ansetzen. - Personen dürfen sich nicht beim Heben und Senken im Bewegungsbereich der Hebebühne aufhalten. - Hebebühne nicht in Schwingungen versetzen (Aufschaukeln vermeiden). - Fahrzeug gegen Bewegung sichern (ggf. Feststellbremse betätigen) - Das Mitfahren auf der Hebebühne ist verboten! - Verzurren des Kfz bei Schwerpunktverlagerung durch Ausbau schwerer Aggregate. - Die notwendige Persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen: Hier angeben welche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. - Gegen weitere Benutzung sichern. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. - Unfall unverzüglich dem Vorgesetzten melden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: ________________________ Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |