| Firma: Arbeitsbereich: Elektro- und Elektronik- fertigung Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Arbeitsplatz: Handlötplatz Tätigkeit: Kolbenlöten von Hand mit bleihaltigem Weichlot | Stand: B 047 – GHS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Bleihaltiges Weichlot: Flussmittel: |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Beim Löten entstehen Dämpfe und Rauche, die z.B. Kopfschmerzen, Augenreizungen oder Übelkeit hervorrufen können. - Insbesondere oberhalb der Verarbeitungstemperatur können Feinstäube, Aldehyde sowie Bleiverbindungen auftreten, die als fruchtschädigend beim Menschen eingestuft sind. - Das Einatmen sowie der Hautkontakt mit dem Flussmittel (Kolophonium) kann sensibilisierend wirken. Flussmitteldämpfe können die Augen reizen. - Beim Berühren der Lötspitze oder des Lotes besteht Verbrennungsgefahr. |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Verarbeitung nur nach Arbeitsanweisung, d.h. saubere Lötspitzen verwenden, vorgegebene Löttemperatur einstellen. - Nur bei eingeschalteter Absaugung löten. Absaugerfassung dicht an die Lötstelle heranführen. Mängel an der Absaugung sofort dem Vorgesetzten melden. - Berühren des Gesichtes, Mund und Nase mit den Händen bei der Arbeit vermeiden - Hände gründlich waschen insbesondere vor Pausen und bei Arbeitsschluss - Hautschutzmittel benutzen! Schutz vor der Arbeit: Reinigung vor Pausen und bei Arbeitsschluss: Pflege nach der Arbeit: - Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig (täglich) reinigen - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren - Abfallbehälter für Lot immer dicht verschlossen halten - Tätigkeiten mit bleihaltigen Loten sind für Schwangere untersagt. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Im Brandfall den vorhandenen Feuerlöscher verwenden, Vorgesetzen informieren Notruf |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Mit Lot oder Flussmittel verschmutzte Hautbereiche mit Wasser und Hautreinigungsmittel abwaschen - Bei Schwindel oder Übelkeit Betroffene an die frische Luft bringen und evtl. Arzt aufsuchen - Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Lotreste und bleihaltige Abfälle in Sammelbehälter entsorgen. |  |  |  |  |